江苏弘德环保科技有限公司一期工程

突发环境事件风险评估报告

江苏弘德环保科技有限公司

二〇二三年十二月

目  录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.2.1法律法规及规章	2

2.2.2标准、技术规范	4

2.2.3企业相关文件、资料	5

2.3突发环境事件风险分级程序	5

3环境风险识别	7

3.1基本信息调查	7

3.1.1企业概况	7

3.1.2自然环境概况	7

3.1.3环境质量现状评价	9

3.1.4环境功能区划情况以及近年区域环境质量现状	19

3.2企业周边环境风险受体情况	21

3.2.1大气环境风险受体	21

3.2.2水环境风险受体	23

3.2.3土壤和生态风险受体	24

3.3涉及环境风险物质情况	24

3.3.1主要原辅材料及生产设备	24

3.3.2风险物质识别	32

3.3.3危险特性判断	33

3.3.4生产装置风险识别	35

3.3.5公辅工程危险性识别	35

3.3.6贮存、运输过程危险性识别	36

3.3.7环保工程危险性识别	37

3.3.8其他	37

3.4生产工艺流程	37

3.4.1危废的收集、运输、接收与贮存	37

3.4.2焚烧处置工艺	44

3.4.3刚性填埋场工艺	47

3.4.4焚烧处置危险废物种类	48

3.4.5填埋处置危险废物种类	61

3.4.6企业污染物产生、处理与处置情况	71

3.5安全生产管理	81

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	81

3.6.1现有应急物资与装备、救援队伍情况	83

4突发环境事件及其后果分析	87

4.1突发环境风险事件情景分析	87

4.1.1国内外同类企业、装置环境风险事件分析	87

4.1.2所有可能发生突发环境事件情景	88

4.2突发环境事件情景源强分析	90

4.2.1危废焚烧设施爆燃紧急排放	90

4.2.2火灾爆炸次伴生污染计算及评价	91

4.2.3洪灾对危废填埋库区的环境风险分析	98

4.2.4废水事故排放的环境风险分析	98

4.2.5地埋式柴油储罐穿孔事故的环境风险分析	99

4.2.6违法排污	99

4.3释放环境风险物质情况分析	99

4.3.1扩散途径	99

4.3.2环境风险源监控	100

4.3.3生产工艺安全防范措施	101

4.3.4生产设备安全防范措施	101

4.3.4生产和管理安全防范措施	101

4.4直接、次生和衍生后果分析	102

5环境风险防控和应急措施差距分析	103

5.1环境风险管理制度	103

5.2环境风险防控与应急措施	103

5.3环境应急资源	110

5.4历史经验教训总结	110

5.5需要整改的项目内容	111

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	112

7企业突发环境事件风险等级	113

7.1突发大气环境事件风险分级	113

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	113

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	115

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	116

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定	117

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征	117

7.2突发水环境事件风险分级	118

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	118

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	119

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	124

7.2.4突发水环境事件风险等级确定	126

7.2.5突发水环境事件风险等级表征	126

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	127

7.3.1风险等级确定	127

7.3.2风险等级调整	127

7.3.3风险等级表征	127

8附则	128

8.1名字术语与定义	128

8.2更新	128

附件一：环评批复	129

附件二：危废委外处置合同	136

附件三：营业执照	148

1前言

江苏弘德环保科技有限公司（以下简称“弘德环保”）成立于2015年10月20日，位于丰县顺河镇工业园区，占地206亩（137342m2）。弘德环保建设有“丰县工业废物综合处理项目”，该项目建设总规模7.8万吨/年，其中焚烧处置危险废物4.8万吨/年，安全填埋3万吨/年，分两期建设。一期工程处理规模5.4万吨/年，主要内容包括：2.4万吨/年危废焚烧+3万吨/年危废安全填埋（刚性填埋场分3个填埋库区滚动建设，一期建成有效库容9万m3的1号刚性填埋库）和污水处理、消防泵房、废气处理等公辅工程；二期工程处理规模2.4万吨/年，主要内容包括：2.4万吨/年危废焚烧，并续建2号、3号刚性填埋库（有效库容分别为9万m3、11.24万m3，建成后全场总有效库容29.24 m3，填埋处理规模不变），目前一期工程已建成。

江苏弘德环保科技有限公司根据实际生产情况以及现有污染防治措施和排污情况等，结合现实存在的环境风险因素，按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，开展企业环境风险评估工作，编制了《江苏弘德环保科技有限公司一期工程突发环境事件风险评估报告》，为突发环境事件应急预案提供依据，并提供给当地环境保护行政主管部门审查。

通过对企业风险物质的调查，对可能发生的突发环境事件的分析，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），确定江苏弘德环保科技有限公司的风险等级为“较大[较大-大气（Q2-M2-E2）+一般-水（Q2-M1-E3）]”。

2总则

2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控措施，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）科学性、规范性、客观性和真实性的原则；

（2）贯彻执行相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

2.2编制依据

2.2.1法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018版）》（中华人民共和国主席令16号，2018.10.26起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（8）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令[2005]第27号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（10）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号）；

（13）《关于印发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；

（14）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月）；

（17）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（18）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2013年12月7日修正）；

（19）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，2015年7月1日修改）；

（20）《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第79号，2015.05.27）；

（21）国家安全监管总局关于印发《危险化学品安全生产“十三五”规划》的通知（安监总管三〔2017〕102号）；

（22）关于发布《重点环境管理危险化学品目录》的通知（环境保护部办公厅文件，环办〔2014〕33号）；

（23）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号，2011年8月5日）；

（25）《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办〔2017〕74号）；

（26）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（环保部公告2016年第74号，2016年12月6日）；

（27）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）；

（28）《关于印发2015年危险废物规范化管理实施方案的通知》（2015年6月）；

（29）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议）；

（30）《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函〔2020〕37号）；

（31）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）；

（32）《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函〔2020〕37号）；

（33）《省政府关于印发江苏省大气污染物防治行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2014〕1号，2014年1月6日）；

（34）《市政府办公室关于印发<徐州市危险品安全生产事故应急救援预案>的通知》（徐政办发〔2014〕80号）；

（35）《关于印发危险化学品生产安全事故等5个应急预案的通知》丰政办发〔2020〕37号；

（36）《关于印发丰县重污染天气应急预案的通知》（丰政办发〔2020〕1号）。

2.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品目录》（2022 调整版）；

（2）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018，2018年3月1日实施）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（7）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（8）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）

（9）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

（10）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（12）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20592-2006）；

（13）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局，2011年7月1日）。

（14）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（15）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（16）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单；

（17）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）；

（18）《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；

（19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（22）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1—2019）；

（23）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及其修改条文；

（24）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（25）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

2.2.3企业相关文件、资料

（1）《江苏弘德环保科技有限公司丰县工业废物综合处理项目环境影响报告书》（2019.6）；

（2）《关于江苏弘德环保科技有限公司丰县工业废物综合处理项目环境影响报告书的批复》（丰环审[2019]075号，徐州市丰县生态环境局，2019.8 6）

（3）《江苏弘德环保科技有限公司丰县工业废物综合处理项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》（2022.4）；

（4）《江苏弘德环保科技有限公司排污许可证》；

（5）江苏弘德环保科技有限公司提供的其他资料。

2.3突发环境事件风险分级程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进行突发环境事件风险分级。根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业突发环境事件风险分级程序见图2.3-1。

图2.3-1   企业突发环境事件风险分级流程示意图

3环境风险识别

3.1基本信息调查

3.1.1企业概况

江苏弘德环保科技有限公司（以下简称“弘德环保”）成立于2015年10月20日，弘德环保2019年在丰县顺河镇工业园区建设了“丰县工业废物综合处理项目”，占地206亩（137342m2），该项目建设总规模7.8万吨/年，其中焚烧处置危险废物4.8万吨/年，安全填埋3万吨/年，分两期建设。一期工程处理规模5.4万吨/年，主要内容包括：2.4万吨/年危废焚烧+3万吨/年危废安全填埋（刚性填埋场分3个填埋库区滚动建设，一期建成有效库容9万m3的1号刚性填埋库）和污水处理、消防泵房、废气处理等公辅工程；二期工程处理规模2.4万吨/年，主要内容包括：2.4万吨/年危废焚烧，并续建2号、3号刚性填埋库（有效库容分别为9万m3、11.24万m3，建成后全场总有效库容29.24 m3，填埋处理规模不变），目前一期工程已建成。本次应急预案针对一期工程。

企业基本情况见表3.1-1。

| 单位名称 | 江苏弘德环保科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 王永桥 | 统一社会信用代码 | 91321181MA1MA0C427 |
| 所在区 | 徐州丰县 | 地理位置 | E116°33′37″，N34°50′19″ |
| 单位地址 | 徐州市丰县顺河镇 | 注册资金 | 18000万元 |
| 邮政编码 | 221721 | 总投资额 | 一期工程投资39178.94万元 |
| 经济性质 | 有限责任公司 | 建筑面积 | 79791.4m2 |
| 职工人数 | 120人 | 企业规模 | 小型 |
| 竣工时间 | 2020.8 |  |  |
| 工作时间 | 危废焚烧回转窑年运行300天，每天24小时连续运转，共计7200小时；填埋系统年运行300天，每天10小时，共计3000小时。 | 历史事故 | 无 |
| 联系人 | 丁满意 | 联系方式 | 18751796877 |

表3.1-1  企业基本情况汇总表

3.1.2自然环境概况

企业所在区域自然环境概况见表3.1-2。

表3.1-2  企业所在区域自然环境概况汇总表

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 地形、地貌 | 丰县属黄泛冲积平原，境内主要是平原地形，有46.6%的沙土地貌，且有较少的剥蚀残丘。地面高程一般在34.5-48.2米之间，平均高程（以废黄河零点为起点，比黄河平均河面高出0.136m）48米。境内地势西南高、东北低，地面坡降1/3000-1/7000；南部坡度较大，北部坡度较小。 丰县大地构造位于山东台背斜与河淮台向斜交界部位。构造属黄河下游苏、鲁、豫、皖一带新生界凹陷区之边缘。属六度防汛区。 |
| 气候气象 | 丰县地处暖温带南缘，属半湿季风气候。其特点为季风性强，光照充足，无霜期较长，雨热同季，降水和温度年际变化较大。干旱、涝渍、低温、干热风、霜冻等灾害频繁，是农业生产的制约因素。程度较重，干旱具有普遍性，有春旱、初夏旱、秋冬连旱；雨涝以夏季为主，具有突发性，危害重；干热风多发生在5-6月份，西南风向，风速在3m/s，对小麦危害性最大。 丰县境内年平均气温13.8-14.2℃，年平均日照时数2373.6小时左右，无霜期209-218天，多年平均降水量736.3mm左右，年主导风向东南风，年平均风速2.1m/s。 |
| 水文水系 | 丰县北部区域内的主要水系为复新河水系，主要河流有复新河、丰沛运河、白衣河、沙支河。 企业所在区域东西向河流有西支河、西营子河，均为自西向东流汇至复新河；南北向河流有西联干河，为自南向北流；西南-东北向河流有复新河，为自西南向东北方向流。丰县入汛一般在6月底至7月中旬，出汛一般在8月底至9月中旬。汛期雨量大小不等，除个别年头达100多毫米外，一般平均在40-60mm上下，汛期天数长短不等，少至20多天，多至150多天。 企业工业废水经处理后厂内回用不外排，仅生活污水进入顺河镇污水处理厂，尾水排入西营子河。西营子河属于复兴河水系，是乡级河道，具有引水、排涝、灌溉等作用。 丰县地层主要有三层含水层：50m以上为第一含水层，富水性中等，主要用于农村生活和农业灌溉；50-120m为第二含水层，该层富水性差，部分地区矿化度高，开采价值不大；100-200m以内为第三含水层，富水性强水质好，静水位31.5m，动水位49.3m，单井出水量70m3/hr，主要作为城市工业和居民生活用水。 |
| 年风向玫瑰图 |  |
| 历史发生过的极端天气情况和自然灾害情况 | 无 |

3.1.3环境质量现状评价

3.1.3.1大气环境质量现状

根据《江苏弘德环保科技有限公司丰县工业废物综合处理项目》监测报告，2018年9月26日~10月2日、2019年3月11日~3月17日对企业周边大气环境质量监测布点与监测因子，监测结果分别见表3.1-3、3.1-4所示

3.1-3大气环境监测点位

| 监测点名称 | 监测点坐标（m） |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对企业方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 项目 所在地 G1 | 0 | 0 | SO2、NOx、CO、HCl、氟化物、H2S、NH3、非甲烷总烃、硫酸雾、PM10、汞、铅、镉、铬、砷、镍、臭气浓度 | 2018年9月26日~10月2日 | / | / |
| 马楼G2 | 0 | 980 | SO2、NOx、CO、HCl、氟化物、H2S、NH3、非甲烷总烃、硫酸雾、PM10、汞、铅、镉、铬、砷、镍 |  | N | 980 |
| 孙庄G3 | 1123 | -844 |  |  | SE | 1230 |
| 东岳庄G4 | -286 | -664 |  |  | SSW | 600 |
| 李新庄G5 | 1020 | 0 |  |  | W | 1020 |
| 朱坑G6 | -778 | 950 |  |  | NNW | 1100 |
| 朱坑G6 | -778 | 950 | 锑、铜、锡、锰 | 2019年3月11日~3月17日 | NNW | 1100 |

表3.1-4  大气环境现状监测结果统计表

| 监测 点位 | 监测点坐标（m） |  | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准/（mg/m3） | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 0 | 0 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.067-0.124 | 82.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.009-0.026 | 5.2 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.014-0.019 | 12.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.027-0.056 | 28.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.030-0.051 | 63.8 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.029-0.061 | 24.4 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.034-0.057 | 57.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.028 | 56.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.7-0.8 | 8.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.04-0.07 | 35.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.75-1.41 | 70.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 小时值 | / | 12-18 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-1.34×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-4.48×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-5.64×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-5.27×10-5 | / | / | / |
| G2 | 0 | 980 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.073-0.127 | 84.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.010-0.025 | 5.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.013-0.018 | 12.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.028-0.054 | 27.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.031-0.052 | 65.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.031-0.059 | 23.6 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.036-0.055 | 55.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.034 | 68.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.8-1.0 | 10.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.03-0.06 | 30.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.58-1.40 | 70.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND-0.051 | 17.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-3.83×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-4.35×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-6.32×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-4.37×10-5 | / | / | / |
| G3 | 1123 | -844 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.075-0.128 | 85.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.009-0.027 | 5.4 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.014-0.019 | 12.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.026-0.055 | 27.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.030-0.051 | 63.8 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.028-0.061 | 24.4 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.033-0.057 | 57.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.038 | 76.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.7-1.0 | 10.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.03-0.07 | 35.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.57-1.38 | 69.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND-0.006 | 2.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-3.39×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-6.53×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-1.00×10-4 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-1.68×10-4 | / | / | / |
| G4 | -286 | -664 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.078-0.130 | 86.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.009-0.024 | 4.8 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.014-0.017 | 11.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.028-0.053 | 26.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.032-0.050 | 62.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.032-0.059 | 23.6 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.036-0.055 | 55.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.037 | 74.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.8-1.0 | 10.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.03-0.07 | 35.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.66-1.39 | 69.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-2.09×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-5.39×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-5.53×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-1.34×10-5 | / | / | / |
| G5 | 1020 | 0 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.074-0.127 | 84.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.009-0.025 | 5.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.013-0.018 | 12.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.028-0.056 | 28.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.031-0.051 | 63.8 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.031-0.061 | 24.4 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.034-0.058 | 58.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.035 | 70.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.7-0.9 | 9.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.04-0.07 | 35.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.74-1.35 | 67.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND-0.015 | 5.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-1.96×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-8.88×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-8.94×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND-5×10-4 | 2.50 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-7.09×10-5 | / | / | / |
| G6 | -778 | 950 | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.070-0.120 | 80.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 小时值 | 0.50 | 0.009-0.025 | 5.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.15 | 0.013-0.019 | 12.7 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 0.20 | 0.029-0.053 | 26.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.08 | 0.030-0.050 | 62.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 小时值 | 0.25 | 0.030-0.057 | 22.8 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 0.10 | 0.034-0.053 | 53.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 小时值 | 0.05 | ND-0.032 | 64.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 小时值 | 10 | 0.7-1.0 | 10.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 0.20 | 0.03-0.06 | 30.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.65-1.35 | 67.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 小时值 | 0.3 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 小时值 | 3×10-4 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铅 | 小时值 | 0.003 | ND-9.68×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 | 小时值 | 3×10-5 | ND | / | / | / |
|  |  |  | 砷 | 小时值 | 3.6×10-5 | ND-4.26×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 镍 | 小时值 | 0.003 | ND-6.71×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 氟化物 | 小时值 | 0.02 | ND-6×10-4 | 3.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 小时值 | 0.0015 | ND-5.08×10-5 | / | / | / |
|  |  |  | 锑 | 小时值 | / | ND | / | / | / |
|  |  |  | 铜 | 小时值 | / | ND-8×10-4 | / | / | / |
|  |  |  | 锡 | 小时值 | / | ND | / | / | / |
|  |  |  | 锰 | 小时值 | 0.03 | ND-1×10-4 | / | / | / |

注：“ND”表示未检出，氯化氢的最低检出浓度为0.02mg/m3；硫化氢的最低检出浓度为0.001mg/m3；汞的最低检出浓度为3×10-6μg/m3；硫酸雾的最低检出浓度为0.001mg/m3；镉、铬的最低检出浓度均为0.004μg/m3；氟化物的最低检出浓度均为0.5μg/m3；锡的最低检出浓度均为0.01μg/m3；砷、铜的最低检出浓度均为0.005μg/m3；铅、砷、锑的最低检出浓度均为0.003μg/m3。

因此，本次评价各监测点位SO2、NO2、NOx、氯化氢、CO、硫化氢、氨、非甲烷总烃、硫酸雾、臭气浓度、汞、铅、镉、砷、镍、氟化物、铬、锰等监测因子的小时值及PM10、SO2、NO2、NOx等监测因子的日均浓度均未超标。

3.1.3.2地表水质量现状

地表水环境质量现状评价引用《江苏鼎旭节能建材科技有限公司6万吨新型玄武岩纤维型材项目环境影响报告书（报批稿）》项目中2017年9月9日至9月10日对西营子河的实测数据。企业所在地区地表水环境质量监测数据及评价如表3.1-5、3.1-6所示。

表3.1-5  水质现状监测断面布置

| 河流名称 | 监测断面 | 断面位置 | 监测因子 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西营子河 | W1 | 西营子河与省道254交汇处 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、石油类 | 连续监测两天，每天1次 |
|  | W2 | 西营子河与济徐高速交汇处 |  |  |

表3.1-6  地表水水质监测结果一览表  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测断面 | 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 7.44 | 4.97 | 0.834 | 0.01 |
|  | 最大污染指数 | 0.22 | 0.497 | 0.556 | 0.02 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最大值 | 7.44 | 5.11 | 1.52 | 0.02 |
|  | 最大污染指数 | 0.22 | 0.511 | 1.013 | 0.04 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0.013 | 0 |
| 执行标准 |  | 6~9 | ≤5 | ≤1.0 | ≤0.05 |

西营子河与济徐高速交汇处断面氨氮稍有超标，其他监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及相应标准限值；西营子河与省道254交汇处断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准及相应标准限值。经调查，氨氮超标与河道两岸农田施肥面源污染有关。目前，该地区已编制《丰县复新河沙庄桥断面水体达标方案》，从工业点源污染治理、城镇污水处理及配套设施建设、农业农村面源污染治理、生态修复、河道清淤、水系连通与调水引流等方面提出了主要整治措施及重点工程，可有效改善区域水环境。依据该达标方案，实施后各考核指标可持续、稳定达到国家考核标准（地表水环境质量Ⅲ类标准）总体目标。

3.1.3.3地下水环境质量现状

根据《江苏弘德环保科技有限公司丰县工业废物综合处理项目》监测报告，2023年12月11日对区域地下水环境质量监测布点与监测因子。地下水环境监测点位如表3.1-9所示，区域地下水环境质量现状评价结果如表3.1-7~表3.1-8所示。

表3.1-7  地下水环境现状监测点位

| 测点名称 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| W1 | pH、色度、浊度、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、镍、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、氰化物、氯化物、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、碘化物、汞、砷、锑、硒、铊、镉、六价铬、铅、钴、苯、甲苯、四氯化碳、三氯甲烷、铝钡、铍、总大肠菌群、细菌总数 | 水质 监测点 |
| W2 |  |  |
| W3 |  |  |
| W4 |  |  |
| W5 |  |  |
| 平行 |  |  |
| W6 |  |  |
| W7 |  |  |
| WP |  |  |

表3.1-9  枯水期地下水水质现状监测结果表（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 采样日期 |  |  | 2023.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 平行样 | W6 | W7 | WP | 限值 |
| 点位坐标 |  |  | E:116°33' 09" N:34°51'4 0" | E:116°33' 09" N:34°51'4 0" | E:11633' 07" N:34°51'3 5" | E:11632' 58" N:34°51'2 1" | E:11633'02” N:34°51231 |  | E:11635' 23" N:34°52'1 0" | E:116°35' 23” N:34°51'3 7" | E:116°33' 08” N:34°51'2 3" |  |
| 样品描述 |  |  | 水质较 清、无 色、无味 | 水质微 浊、灰 色、无味 | 水质较 清、无 色、无味 | 水质微 浊、灰 色、无味 | 水质较清、无色、无 味 |  | 水质较 清、无 色、无味 | 水质微 浊、灰 色、无味 | 水质较 清、无 色、无味 |  |
| 样品编号 |  |  | HL231004 1020 | HL231004 1021 | HL231004 1022 | HL231004 1023 | HL231004 1024 | HL231004 1028 | HL231004 1025 | HL231004 1026 | HL231004 1027 |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | / | 7.1 (15.2℃) | 7.2 (15.1℃) | 7.3 (15.3℃) | 7.3 (15.1℃) | 7.3 (15.3℃) | 7.3 (15.3℃) | 7.2 (15.1℃ ) | 7.1 (15.3℃) | 7.1 (15.4℃) | 5.5≤pH≤6.5 8.5<pH<9 |
| 色度 | 度 | / | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | ≤25(度) |
| 浊度 | NTU | 0.3 | ND | 12.7 | ND | 23.4 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 4.4 | ND | ≤10(NTU) |
| 总硬度 | mmol/L | 0.05 | 4.88 | 9.88 | 2.93 | 4.29 | 3.87 | 3.88 | 4.98 | 4.21 | 2.59 | ≤650(mg/L) |
| 溶解性总固体 | mg/L | / | 2.25×10³ | 2.36×103 | 1.22×103 | 1.91×103 | 1.09×103 | / | 1.39×103 | 1.50×103 | 1.01×103 | <2000(mg/L) |
| 铁 | mg/L | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤2.0(mg/L) |
| 锰 | mg/L | 0.01 | ND | 0.16 | ND | 0.11 | ND | ND | 0.72 | ND | 0.10 | ≤1.50(mg/L) |
| 铜 | mg/L | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.50(mg/L) |
| 镍 | mg/L | 0.012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.10(mg/L) |
| 锌 | mg/L | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤5.00(mg/L) |
| 挥发酚 | mg/L | / | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | ≤0.01(mg/L) |
| 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3(mg/L) |
| 耗氧量 | mg/L | / | 0.24 | 2.07 | 0.32 | 1.01 | 0.49 | 0.43 | 0.26 | 1.22 | 0.49 | ≤10.0(mg/L) |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.093 | 0.483 | 0.146 | 1.28 | 0.123 | 0.126 | 0.140 | 0.577 | 0.431 | ≤1.50(mg/L) |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.10(mg/L) |
| 钠 | mg/L | 0.35 | 374 | 351 | 311 | 395 | 209 | 211 | 258 | 204 | 301 | ≤400(mg/L) |
| 氰化物 | mg/L | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.1(mg/L) |
| 氯化物 | mg/L | 0.007 | 75.7 | ND | 131 | 173 | 109 | 106 | 136 | 145 | 62.5 | ≤350(mg/L) |
| 氟化物 | mg/L | 0.006 | 0.531 | 0.361 | 6.20 | 0.492 | 4.29 | 4.48 | 2.15 | 0.489 | 4.31 | ≤2.0(mg/L) |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016 | ND | 0.827 | ND | 0.491 | ND | ND | ND | 0.502 | ND | ≤4.8(mg/L) |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.016 | 3.82 | 246 | 0.882 | 66.9 | 0.470 | 0.447 | 0.065 | 113 | 0.309 | ≤30.0(mg/L) |
| 硫酸盐 | mg/L | 0.018 | 646 | 474 | 162 | 536 | 109 | 109 | 316 | 343 | 133 | ≤350(mg/L) |
| 碘化物 | mg/L | / | 0.311 | 0.256 | 0.332 | 0.211 | 0.161 | 0.163 | 0.440 | 0.378 | 0.402 | ≤0.50(mg/L) |
| 汞 | μg/L | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.002 (mg/L) |
| 砷 | μg/L | 0.3 | ND | 0.4 | 0.3 | ND | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | ≤0.05(mg/L) |
| 锑 | μg/L | 0.2 | ND | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01(mg/L) |
| 硒 | μg/L | 0.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.1(mg/L) |
| 铊 | μg/L | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.001 (mg/L) |
| 镉 | mg/L | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01(mg/L) |
| 六价铬 | mg/L | / | 0.005 | 0.050 | 0.012 | 0.062 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.028 | 0.005 | ≤0.10(mg/L) |
| 铅 | μg/L | 1.24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.67 | ND | 2.87 | ≤0.10(mg/L) |
| 钴 | mg/L | 0.012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.10(mg/L) |
| 苯 | μg/L | 1.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤120(μg/L) |
| 甲苯 | μg/L | 1.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1400(μg/L) |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤50.0(μg/L) |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤300(μg/L) |
| 铝* | mg/L | 0.009 | 0.084 | 0.148 | 0.028 | 0.098 | 0.031 | 0.027 | 0.037 | 0.104 | 0.032 | ≤0.50(mg/L) |
| 钡* | mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | ≤4.00(mg/L) |
| 铍* | μg/L | 0.02 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.06(mg/L) |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | / | <20 | <20 | <20 | ≤100(mg/L) |
| 细菌总数* | CFU/m L | 1 | 31 | 45 | 28 | 35 | 50 | / | 43 | 37 | 30 | ≤1000(mg/L) |
| 备注：“ND”表示未检出；由客户提供限值标准，地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1、表2中IV类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-8可知：枯水期，除色度、浊度、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐、硫酸盐未满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅳ类标准要求外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅳ类标准要求。

根据《徐州市地下水质状况评价及污染趋势分析》：徐州地区的高氟区主要分布在丰县、沛县大部分地区及铜山县西北部的松散岩孔隙水含水层中，含水层中氟含量超标率高达75%，最大超标倍数为1.58倍，地氟病发病率极高，已被列为国家重点氟改水地区；砷主要分布在丰县王沟、套楼、沛县敬安、铜山县郑集这一狭长地带的全新统孔隙水和中上更新统孔隙水含水层，含量范围在0.009~0.045，该地区砷的主要污染源来源于岩层中；锰广泛分布于徐州市大部分地区的全新统孔隙水和中上更新统孔隙水含水层中，最大超标倍数9.05倍。因此，可知，区域地下水中部分指标中未达Ⅲ类的主要原因为所在地区地下水部分因子背景值偏高。

3.1.4环境功能区划情况以及近年区域环境质量现状

1、环境功能区划

企业所在区域环境功能区划见表3.1-9。

表3.1-9  企业所在区域环境功能区划表

| 类别 | 环境功能 |
| --- | --- |
| 地表水 | 西营子河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 环境空气 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
| 声环境 | 厂界外环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |

2、环境质量现状

（1）环境空气

根据《江苏省丰县生态环境质量报告书（2022年度）》，丰县SO2、NO2、CO的年均值及相应百分位数值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM10的年均浓度及相应百分位数均能满足环境质量标准，但日平均值超标率为 3.3％，PM2.5、O3（8h）的年均浓度及相应百分位数不能满足环境质量标准，因此，丰县为非达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3（8h）。

二氧化硫（SO2）：2022年度，丰县SO2年平均浓度为8μg/m3。

二氧化氮（NO2）：2022年度，丰县NO2年平均浓度为19μg/m3。

可吸入颗粒物（PM10）：2022年度，丰县PM10年平均浓度为67μg/m3。

细颗粒物（PM2.5）：2022年度，丰县PM2.5年平均浓度为39μg/m3。

一氧化碳（CO）：2022年度，丰县CO日均值第95百分浓度为600μg/m3。

臭氧（O3）：2022年度，丰县O3日最大8小时平均第90百分位浓度为168μg/m3。

（2）地表水

根据《江苏省丰县生态环境质量报告书（2022年度）》，国考复新河沙庄桥断面年均值未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，超标主要原因：①随着城市人口的增加，生活废水排放总量增长；②河流流动少，不利于污染物的稀释、扩散、降解，自净能力较差，河道底泥增加了水体污染。

（3）地下水

根据《江苏省丰县生态环境质量报告书（2022年度）》，丰县集中式饮用水源为大沙河草庙水源地，水质（总氮除外）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，可满足其水域功能要求。

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1大气环境风险受体

根据调查，弘德环保周边5km大气环境风险受体见表3.2-1。厂区下风向最近的大气环境风险受体为西侧的李新庄，与弘德环保距离约885m。

表3.2-1  企业周边大气环境风险受体目标

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |  |
|  | 1 | 马楼 | N | 875 | 居民 | 369 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 |
|  | 2 | 大圣 | N | 1350 | 居民 | 1135 |  |
|  | 3 | 大圣小学 | N | 1465 | 学校 | 500 |  |
|  | 4 | 东黄庄 | N | 1645 | 居民 | 335 |  |
|  | 5 | 蔡庄 | NE | 1055 | 居民 | 394 |  |
|  | 6 | 新庄 | E | 1060 | 居民 | 222 |  |
|  | 7 | 新村 | E | 1605 | 居民 | 68 |  |
|  | 8 | 白庙村 | SE | 1430 | 居民 | 90 |  |
|  | 9 | 杨庄 | NE | 2675 | 居民 | 190 |  |
|  | 10 | 仇庄 | NE | 2100 | 居民 | 357 |  |
|  | 11 | 袁庄 | E | 2060 | 居民 | 191 |  |
|  | 12 | 孙庄 | SE | 1200 | 居民 | 214 |  |
|  | 13 | 东岳庄-张庄 | S | 500 | 居民 | 856 |  |
|  | 14 | 孙大庄 | S | 1275 | 居民 | 93 |  |
|  | 15 | 顺河镇区 | S | 1315 | 居民 | 1898 |  |
|  | 16 | 丰县顺河中学 | S | 2025 | 学校 | 800 |  |
|  | 17 | 李庄 | SE | 2555 | 居民 | 88 |  |
|  | 18 | 刘庄 | SE | 2610 | 居民 | 109 |  |
|  | 19 | 顺河镇中心小学 | S | 2105 | 学校 | 500 |  |
|  | 20 | 岳庄-小周屯 | SW | 1555 | 居民 | 347 |  |
|  | 21 | 周屯村 | S | 2065 | 居民 | 452 |  |
|  | 22 | 西岳庄 | SW | 1300 | 居民 | 420 |  |
|  | 23 | 岳草楼 | SW | 1555 | 居民 | 263 |  |
|  | 24 | 周庄 | SW | 2360 | 居民 | 532 |  |
|  | 25 | 李新庄 | W | 885 | 居民 | 243 |  |
|  | 26 | 义和村 | NW | 1745 | 居民 | 159 |  |
|  | 27 | 季庄 | NW | 2340 | 居民 | 104 |  |
|  | 28 | 桃园 | NW | 2565 | 居民 | 161 |  |
|  | 29 | 朱坑 | NW | 1010 | 居民 | 797 |  |
|  | 30 | 连楼 | NW | 1915 | 居民 | 330 |  |
|  | 31 | 渠寨 | NW | 2330 | 居民 | 240 |  |
|  | 32 | 新庄 | NW | 2850 | 居民 | 176 |  |
|  | 33 | 刘庄 | NW | 2858 | 居民 | 215 |  |
|  | 34 | 杨庄 | NW | 4153 | 居民 | 198 |  |
|  | 35 | 前杨楼 | NW | 4160 | 居民 | 168 |  |
|  | 36 | 范马庄村 | NW | 3393 | 居民 | 702 |  |
|  | 37 | 苏庄村 | NW | 3458 | 居民 | 374 |  |
|  | 38 | 小黄楼 | NW | 3214 | 居民 | 86 |  |
|  | 39 | 黄庄村 | N | 4191 | 居民 | 226 |  |
|  | 40 | 前黄庄 | N | 3683 | 居民 | 345 |  |
|  | 41 | 阎桥 | N | 3837 | 居民 | 205 |  |
|  | 42 | 河申村 | N | 4080 | 居民 | 340 |  |
|  | 43 | 裴庄 | N | 2610 | 居民 | 263 |  |
|  | 44 | 路庙 | N | 3148 | 居民 | 229 |  |
|  | 45 | 北李庄村 | NE | 4756 | 居民 | 394 |  |
|  | 46 | 路庄 | NE | 3936 | 居民 | 652 |  |
|  | 47 | 路庄小学 | NE | 4588 | 学校 | 500 |  |
|  | 48 | 大裴庄 | NE | 4776 | 居民 | 357 |  |
|  | 49 | 高庄 | NE | 4512 | 居民 | 535 |  |
|  | 50 | 韩庙村 | NE | 3785 | 居民 | 622 |  |
|  | 51 | 杨庙村 | NE | 2810 | 居民 | 885 |  |
|  | 52 | 忽城集 | NE | 2930 | 居民 | 283 |  |
|  | 53 | 胡庄-马庄 | NE | 3678 | 居民 | 655 |  |
|  | 54 | 巩双庙村-渠新庄 | NE | 4405 | 居民 | 365 |  |
|  | 55 | 贾庄户 | NE | 4871 | 居民 | 111 |  |
|  | 56 | 巩黑楼 | E | 3473 | 居民 | 455 |  |
|  | 57 | 巩桥 | E | 4420 | 居民 | 202 |  |
|  | 58 | 顺河镇青年路小学 | E | 2662 | 学校 | 500 |  |
|  | 59 | 黄楼-小陈庄 | E | 2420 | 居民 | 315 |  |
|  | 60 | 杨陈庄 | E | 3115 | 居民 | 337 |  |
|  | 61 | 齐庙村 | E | 3807 | 居民 | 403 |  |
|  | 62 | 司花墙村 | SE | 3175 | 居民 | 651 |  |
|  | 63 | 青烟寺村 | SE | 2806 | 居民 | 517 |  |
|  | 64 | 徐三衙 | SE | 4286 | 居民 | 161 |  |
|  | 65 | 小魏堂 | SE | 4622 | 居民 | 126 |  |
|  | 66 | 刘庄 | SE | 4388 | 居民 | 802 |  |
|  | 67 | 蒋屯 | SE | 4000 | 居民 | 304 |  |
|  | 68 | 张堂村 | SE | 4693 | 居民 | 391 |  |
|  | 69 | 黄庄 | SE | 4328 | 居民 | 771 |  |
|  | 70 | 王庄 | SE | 2650 | 居民 | 331 |  |
|  | 71 | 邱庄村 | SE | 3430 | 居民 | 489 |  |
|  | 72 | 顺河镇王寨小学 | SE | 3327 | 学校 | 500 |  |
|  | 73 | 王寨村 | SE | 3105 | 居民 | 917 |  |
|  | 74 | 孙集村 | SE | 3856 | 居民 | 694 |  |
|  | 75 | 史庄 | SE | 4160 | 居民 | 741 |  |
|  | 76 | 孙庄村 | S | 3343 | 居民 | 468 |  |
|  | 77 | 边庙村 | S | 3360 | 居民 | 797 |  |
|  | 78 | 陈庄 | SW | 3952 | 居民 | 141 |  |
|  | 79 | 张庄1 | S | 4718 | 居民 | 426 |  |
|  | 80 | 康庙 | S | 4748 | 居民 | 544 |  |
|  | 81 | 张庄2 | SE | 3306 | 居民 | 222 |  |
|  | 82 | 刘阁 | SW | 3541 | 居民 | 400 |  |
|  | 83 | 袁黑楼 | SW | 3917 | 居民 | 693 |  |
|  | 84 | 唐庙村 | SW | 4340 | 居民 | 244 |  |
|  | 85 | 杂八地 | SW | 4772 | 居民 | 364 |  |
|  | 86 | 袁老家村 | SW | 4501 | 居民 | 216 |  |
|  | 87 | 师王庄村 | SW | 4886 | 居民 | 194 |  |
|  | 88 | 袁堂 | SW | 3950 | 居民 | 381 |  |
|  | 89 | 南刘庄 | SW | 3996 | 居民 | 285 |  |
|  | 90 | 丁大庄村 | SW | 4445 | 居民 | 890 |  |
|  | 91 | 赵机房 | SW | 3961 | 居民 | 89 |  |
|  | 92 | 焦庄村-中刘庄 | SW | 3250 | 居民 | 640 |  |
|  | 93 | 王小庄村 | SW | 3125 | 居民 | 573 |  |
|  | 94 | 王双楼村 | W | 2916 | 居民 | 624 |  |
|  | 95 | 窦庄 | W | 4293 | 居民 | 269 |  |
|  | 96 | 陈庄 | W | 4344 | 居民 | 186 |  |
|  | 97 | 田庄 | W | 3990 | 居民 | 188 |  |
|  | 98 | 土屯村 | W | 3202 | 居民 | 575 |  |
|  | 99 | 高庄 | NW | 3776 | 居民 | 221 |  |
|  | 100 | 渠草楼 | NW | 3295 | 居民 | 275 |  |
|  | 101 | 曾庄 | NW | 4530 | 居民 | 220 |  |
|  | 102 | 樊楼 | NW | 4220 | 居民 | 379 |  |
|  | 103 | 阎阁村 | NW | 3104 | 居民 | 417 |  |
|  | 104 | 前沙窝-后沙窝 | NW | 4585 | 居民 | 219 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 856 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 42000 |  |

3.2.2水环境风险受体

企业周边水环境风险受体较近的主要为西营子河、西支河。周边水环境风险受体具体情况见表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-2  周边水环境风险受体

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（米） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 西营子河 | S | 1300 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 |
|  | 西支河 | N | 200 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 |
|  | 地下水 | 丰县用水以丰县一体化供水工程（地表水）作为饮用水源，采用集中供水方式，评价范围存在少量分散式地下饮用水源地和小型集中式饮用水源地，以开采承压水为主，评价范围内存在的少量承压井用于分散式饮用水源地和小型集中式饮用水源地，作为本项目的地下水保护目标。 除此之外，项目周边各村户普遍建有洗涤等生活用途的小型民井，深度一般在10m左右，开采潜水，因此当地潜水含水层为地下水主要保护目标。 |  |  |  |

3.2.3土壤和生态风险受体

土壤的风险受体主要为企业所在地的浅层土壤及周边基本农田，周边土地以厂房和硬质道路为主，直接裸露的土壤地面较少。周边生态环境风险具体情况见表3.2-4。

表3.2-4  企业周边生态环境风险受体

| 环境要素 | 级别 | 环境保护对象名称 | 方位/距离 | 主导生态功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 国家级 | 丰县大沙河草庙饮用水水源保护区 | SE/28.4km | 饮用水水源保护区 |
|  | 江苏省级 | 沛沿河（丰县）清水通道维护区 | SE/16.4km | 水源水质保护 |
|  |  | 丰县大沙河草庙饮用水水源保护区 | SE/28.4km | 饮用水水源保护区 |

3.3涉及环境风险物质情况

3.3.1主要原辅材料及生产设备

3.3.1.1主要原辅料

一期主要原辅料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅料消耗情况

| 种类 | 名称 | 单位 | 储存场所 | 一期年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1.焚烧系统 |  |  |  |
|  | 粉末活性炭 | t | 仓库 | 36 |
|  | 消石灰 | t | 仓库 | 288 |
|  | 片碱（NaOH） | t | 仓库 | 3000 |
|  | 9%氨水 | t | 罐区 | 576 |
|  | 耐火材料 | t | 仓库 | 80 |
|  | 滤袋 | m2 | 仓库 | 600 |
|  | 磷酸三钠 | t | 仓库 | 0.8 |
|  | 2.仓储废气处理区 |  |  |  |
|  | 活性炭 | t | 仓库 | 235.2 |
|  | 片碱（NaOH） | t | 仓库 | 480 |
|  | 硫酸 | t | 仓库 | 60 |
|  | 3.污水处理区 |  |  |  |
|  | NaHSO3 | t | 仓库 | 6.8 |
|  | NaOH | t | 仓库 | 6.8 |
|  | PAC | t | 仓库 | 16.73 |
|  | PAM | t | 仓库 | 0.38 |
|  | Na2S | t | 仓库 | 3.38 |
|  | FeSO4 | t | 仓库 | 25.35 |
|  | H2O2（30%） | t | 仓库 | 73.5 |
| 能源 | 电 | 度 | / | 7200000 |
|  | 天然气 | m3 | / | 522800 |
|  | 柴油 | t | 30m3地埋式储罐1个 | 24 |
|  | 水 | t | / | 27540 |

3.3.1.2主要原辅材料的理化性质、毒性毒理

一期主要原辅材料理化、毒性、燃烧爆炸性等见下表3.3-2。

表3.3-2  主要原辅材料及产品理化性质、毒性毒理

| 序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 爆炸上/下限（V%） | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | HCl | 37.46 | -114.2 | -85 | - | - /- | 不燃，具强刺激性 | LC50：4600mg/m3， 1小时（大鼠吸入） | 2.2类（不燃气体） |
| 2 | 硫酸 | H2SO4 | 98.08 | 10.5 | 330.0 | - | - /- | 不燃，具有强腐蚀性 | LD50：80mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入） | 20类（酸性腐蚀品） |
| 3 | 氟化氢 | HF | 20.01 | -83.7 | 19.5 | - | - /- | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性 | LC50：1044mg/m3， （大鼠吸入） | 8.1类（酸性腐蚀品） |
| 4 | 氢氧化钠 | NaOH | 40.01 | 318.4 | 1390 | - | - /- | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | - | 8.2类（碱性腐蚀品） |
| 5 | 氨 | NH3 | 17.03 | -77.7 | -33.5 | - | 27.4/15.7 | 易燃，有刺激性 | LC50：1390mg/m3， 4小时（大鼠吸入） | 2.3类（有毒气体） |
| 6 | 硫化氢 | H2S | 34.08 | -85.5 | -60.4 | - | 46/4 | 易燃，具强刺激性 | LC50：618mg/m3， （大鼠吸入） | 2.1类（易燃气体） |
| 7 | 天然气 | 主要为CH4 | 16.04 | - | -160 | - | 14/5 | 易燃 | - | 2.1类（易燃气体） |
| 8 | 二噁英 | C12H4Cl4O2 | 321.96 | - | - | - | - /- | - | LD50：22500ng/kg（大鼠经口） | - |
| 9 | 双氧水 | H2O2 | 34.01 | -2（无水） | 158（无水） | - | - /- | 助燃，具强刺激性 | - | 5.1类（氧化剂） |
| 10 | 硫酸亚铁 | FeSO4·7H2O | 278.05 | - | - | - | - | 不燃，具刺激性 | LD50：1520mg/kg（小鼠经口） | - |
| 11 | 硫化钠 | Na2S | 78.04 | 1180 | - | - | - /- | 易燃，具强腐蚀性、刺激性 | - | 8类（腐蚀性） |

3.3.1.3主要设备

弘德环保一期工程主要设备见表3.3-3、3.3-4。

表3.3-3  一期危废焚烧处置系统主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 材料 | 单位 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废物储存与预处理系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 抓斗起重机 | 起重量5t，跨度19.5m 液压驱动5瓣，抓斗1.2m3带计量装置，起升高度 H=20m | Q235-A | 套 | 2 |
| 1.2 | 破碎机 | 8-10t/h 液压驱动 | 合金钢/碳钢 | 台 | 2 |
| 1.3 | 液压系统 | GH4 LC破碎机配套 | Q235-A | 套 | 2 |
| 1.4 | 提升机 | 提升高度12m，提升重量100KG | Q235-A | 台 | 1 |
| 2 | 进料系统 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 焚烧系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 回转窑 | 本体直径4000mm（耐材工作层内径3400mm），长度16m，内衬耐火保温层厚300mm | 碳钢/耐热钢 | 台 | 1 |
| 3.2 | 二燃室 | 本体直径5800mm（耐材工作层内径4900mm），筒体部分高度约16.5m，内衬耐火保温层厚400mm | Q235-A | 台 | 1 |
| 3.3 | 紧急排放烟囱 | 非标 | Q235-A | 个 | 1 |
| 3.4 | 一次风机 | 17172~21465m3/h， 6143~5920 Pa | Q235-A | 台 | 1 |
| 3.5 | 二次风机 | 6440~12450m3/h， 5495~5840Pa | Q235-A | 台 | 2 |
| 3.6 | 冷却风机 | 3000m3/h，3000Pa | Q235-A | 台 | 1 |
| 4 | 余热利用系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 导热油炉 | 直径3米，高8米，外部保温 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.2 | 低位槽 | 容积15m3 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.3 | 高位槽 | 容积10m3 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.4 | 注油泵 | 流量5m/h | 碳钢 | 台 | 2 |
| 4.5 | 导热油循环泵 | 流量300m3/h | 碳钢 | 台 | 2 |
| 4.6 | 导热油泵 | 流量25m3/h | 碳钢 | 台 | 2 |
| 4.7 | 导热油换热器 | 500万Kcal/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.8 | 余热锅炉 | 额定蒸发量4t/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.9 | 分汽缸 | 非标 | 碳钢 | 个 | 1 |
| 4.10 | 除氧器 | t大气式水箱容积8.0m3 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.11 | 锅炉给水泵 | 15m3/h，225mH2O | 铸铁 | 台 | 2 |
| 4.12 | 蒸汽冷凝器 | 传热面积3000m2 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.13 | 蒸汽空气加热器 | 传热面积250m2 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 4.14 | 软水装置 | 处理量15.0t/h | 玻璃钢/塑料 | 套 | 1 |
| 4.15 | 软水水箱 | 15m3 | 碳钢 | 个 | 1 |
| 4.16 | 软水水泵 | 15m3/h，30mH2O | 铸铁 | 台 | 2 |
| 4.17 | 定排罐 | 2m3 | Q235-A | 台 | 1 |
| 5 | 烟气净化系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 急冷塔 | 本体直径5200mm，高度15m，内衬耐酸浇注料厚100mm | Q235-A | 台 | 1 |
| 5.2 | 自动喷雾系统 | 喷水量7t/h | 316L | 套 | 1 |
| 5.3 | 喷枪 | 喷水量7t/h | 316SS | 个 | 3 |
| 5.4 | 干式反应器 | DN2200，δ=8mm | Q235-A | 台 | 1 |
| 5.5 | 活性炭仓 | 容积1m3 | Q235-A+保温 | 个 | 1 |
| 5.6 | 活性炭定量给料装置 | 活性炭给料量1-5kg/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 5.7 | 消石灰仓 | 容积20m3 | 碳钢 | 个 | 1 |
| 5.8 | 消石灰定量给料装置 | 消石灰给料量10-250kg/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 5.9 | 袋式除尘器 | 离线清灰设计，过滤面积2200m2，布袋PTFE覆膜 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 5.10 | 一级脱酸塔（洗涤塔） | φ2800×10000mm | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 5.11 | 二级脱酸塔（中和塔） | φ3600×15000mm，含除雾器 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 5.12 | 湿式电除雾器 | 设计烟气量40013 Nm3/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 5.13 | 烟气加热器 | 500Kcal/h，烟气量40013Nm3/h | 碳钢 | 台 | 1 |
| 5.14 | 一级洗涤循环泵 | 流量300t/h，扬程50m | IHF | 台 | 2 |
| 5.15 | 二级洗涤循环泵 | 流量300t/h，扬程50m | IHF | 台 | 2 |
| 5.16 | 排水泵 | 流量15t/h，扬程30m | IHF | 台 | 2 |
| 5.17 | 碱液泵 | 流量1t/h，扬程30m | 304 | 台 | 2 |
| 5.18 | 湿式电除雾器反洗泵 | 流量15t/h，扬程30m | IHF | 台 | 2 |
| 5.29 | SCO-SCR催化反应塔 | 蜂窝状催化反应塔，装填量20m3 | 304 | 台 | 1 |
| 6 | 烟气排放系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 引风机 | 58902~82463m3/h，11830~10095Pa | 316L | 台 | 1 |
| 6.2 | 烟囱 | 烟囱出口直径1400mm，烟囱高度60m | 混凝土 | 根 |
| 7 | 残渣和飞灰输送系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 出渣机 | SGQX-600K/II 水封式 | Q235-A | 台 | 1 |
| 7.2 | 磁选机 |  | Q235-A | 台 | 1 |
| 8 | 压缩空气系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 空压机 | 0.8MPa 23m3/min | Q235-A | 台 | 2 |
| 8.2 | 缓冲罐 | C-2/8 4m3 | Q235-A | 台 | 2 |
| 8.3 | 前置过滤器 | AO-0220G-C | Q235-A | 台 | 2 |
| 8.4 | 空气干燥机 | SAD-12/8HF | Q235-A | 台 | 2 |
| 8.5 | 后置过滤器 | AA-0220G-C | Q235-A | 台 | 2 |
| 8.6 | 压缩空气储罐 | 5m3 | Q235-A | 台 | 1 |
| 9 | 废液储存和输送系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 废液泵 | 25m3/h， 20mH2O | 304 | 台 | 4 |
| 9.2 | 废液喷枪 | 0-0.5m3/h | 304 | 支 | 2 |
| 9.3 | 废液制备罐 | 10m3闭式罐，带搅拌、伴热 | 搪瓷 | 台 | 1 |
| 9.4 | 废液现场罐 | 10m3开式罐，带搅拌、伴热 | 搪瓷 | 台 | 3 |
| 9.5 | 废液破碎泵 | 流量20m3/h，功率11KW | 不锈钢 | 台 | 2 |
| 10 | 辅助燃料系统 |  |  |  |  |
| 10.6 | 回转窑燃烧器 | 天然气燃烧器出力8MW | 钢制 | 台 | 1 |
| 10.7 | 二燃室燃烧器 | 天然气燃烧器出力4MW | 钢制 | 台 | 2 |
| 11 | 公用水系统 |  |  |  |  |
| 11.1 | 洗涤循环水池 | 钢砼结构 | 钢砼 | 个 | 1 |
| 11.2 | 循环水泵 | DFG300-160/2/15 300m3/h，32mH2O | 铸铁 | 台 | 2 |
| 11.3 | 冷却塔 | BYG2-200t/h | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 11.4 | 冷却塔风机 | 冷却塔配套 |  | 台 | 1 |
| 11.5 | 公用水泵 | 主泵50m3/h 40m 5.5kw |  | 台 | 2 |
| 12 | 单效蒸发系统 |  |  |  |  |
| 12.1 | 加热器 | 200m2 | 2205/304 | 台 | 1 |
| 12.2 | 蒸发结晶室 | Φ1600*4500*8（带捕沫器） | 2205/304 | 台 | 1 |
| 12.3 | 冷凝器 | 板式220m2 | 304 | 台 | 1 |
| 12.4 | 冷却器 | 板式15m2 | 304 | 台 | 1 |
| 12.5 | 冷凝水罐 | 2000L | 304 | 台 | 1 |
| 12.6 | 缓冲罐 | 1000L | 304 | 台 | 1 |
| 12.7 | 其他辅助设备 |  |  | 套 | 1 |
| 13 | 在线监测系统 |  |  |  |  |
| 13.1 | 尾气在线监测系统 | 在线检测O2、NOx、SO2、CO、HCl、HF、烟气流量等 |  | 套 | 1 |

表3.3-4  一期填埋作业机械设备配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减容系统 |  |  |  | 国内 |
| 1.1 | 液压压实机 | 70KW | 台 | 1 | 国内 |
| 1.2 | 单仓配料机 | 5.0m³ 4KW | 台 | 1 | 国内 |
| 1.3 | 螺旋输送机 | 7.5KW | 台 | 2 | 国内 |
| 1.4 | 水箱 | 5m³ | 个 | 1 | 国内 |
| 1.5 | 水计量系统 | 4KW | 套 | 1 | 国内 |
| 1.6 | 搅拌混合机 | 48KW | 台 | 1 | 国内 |
| 1.7 | 皮带输送机 | 7.5KW | 台 | 1 | 国内 |
| 2 | 填埋系统 |  |  |  | 国内 |
| 2.1 | 自卸卡车 | 3T | 辆 | 3 | 国内 |
| 2.2 | 行车 | - | 台 | 1 | 国内 |
| 2.3 | 叉车 | 3.5T | 台 | 3 | 国内 |

3.3.2风险物质识别

（1）危险物质使用及贮存情况

根据弘德环保生产所使用的原辅料和产品理化性质了解，对企业环境风险源分析，厂区环境风险物质辨识详见表3.3-5、风险物质理化性质见表3.3-7。

表3.3-5  项目环境风险物质辨识一览表

| 名称 | 单位 | 储存场所 | 一期年消耗/产生量 | 最大存在量（qn/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.危废贮存库 |  |  |  |  |
| 固体危险废物 | t | 危废贮存库 | 54000 | 3600 |
| 2.焚烧系统 |  |  |  |  |
| 片碱（NaOH） | t | 仓库 | 3000 | 200 |
| 9%氨水 | t | 焚烧车间 | 576 | 0 |
| 柴油 | t | 罐区 | 24 | 50 |
| 天然气 | m3 | / | 522800 | 0.5 |
| 3.仓储废气处理区 |  |  |  |  |
| 片碱（NaOH） | t | 仓库 | 480 | 20 |
| 硫酸 | t | 仓库 | 60 | 6 |
| 4.污水处理区 |  |  |  |  |
| 片碱（NaOH） | t | 仓库 | 6.8 | 20 |
| Na2S | t | 仓库 | 3.38 | 1 |
| FeSO4 | t | 仓库 | 25.35 | 5 |
| H2O2（30%） | t | 仓库 | 73.5 | 20（折纯） |
| 污泥 | t | 污水站 | 80 | 10 |

（2）危险物质临界量

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的标准，判定公司所涉及的风险物质临界量标准，见表3.4-3。

表3.3-6  危险性临界量标准  （单位：t）

| 序号 | 化学品名称 | 临界量Qn/t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体危险废物1 | 50 |
| 2 | 柴油4 | 2500 |
| 3 | 双氧水 | / |
| 4 | 9%氨水 | 5（氨气） |
| 5 | 硫化钠 | / |
| 6 | 亚硫酸氢钠 | / |
| 7 | 30%液碱2 | 100 |
| 8 | 天然气3 | 10 |
| 9 | 硫酸亚铁2 | 100 |
| 10 | 98%硫酸 | 10 |
| 11 | 磷酸三钠 | / |
| 12 | 片碱 | / |
| 13 | 污泥2 | 100 |
| 备注： 1：参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量计 2：参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的临界量计 3：参照甲烷临界量计 4：参照油类物质临界量计 |  |  |

（3）三废污染物收集、处置情况

厂区排水系统按照雨污分流的原则设计。一为雨水系统，厂区初期雨水收集到初期雨水收集池中，经厂区污水站处理后回用于生产。二为污水系统，公司工艺废水经厂区污水站处理后全部回用于生产，不外排；主要废水为生活污水，经厂区化粪池、隔油池预处理后接管园区污水管网，排入顺河镇污水处理厂。

现有项目废水，经查无COD≥10000mg/L、NH3-N≥2000mg/L的废水废液。废气经废气处理设施处理后分别经1根60米高排气筒、2根18米和1根20米排气筒高空达标排放，危废存放在危险废物贮存间内，送有资质单位进行处置。

3.3.3危险特性判断

公司涉及的环境风险物质及其特性见表3.3-7。

表3.3-7  物质的危险性和毒性

| 序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 爆炸上/下限（V%) | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | HCl | 37.46 | -114.2 | -85 | - | - /- | 不燃，具强刺激性 | LC50：4600mg/m3， 1小时（大鼠吸入） | 2.2类（不燃气体） |
| 2 | 硫酸 | H2SO4 | 98.08 | 10.5 | 330.0 | - | - /- | 不燃，具有强腐蚀性 | LD50：80mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入） | 20类（酸性腐蚀品） |
| 3 | 氟化氢 | HF | 20.01 | -83.7 | 19.5 | - | - /- | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性 | LC50：1044mg/m3， （大鼠吸入） | 8.1类（酸性腐蚀品） |
| 4 | 氢氧化钠 | NaOH | 40.01 | 318.4 | 1390 | - | - /- | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | - | 8.2类（碱性腐蚀品） |
| 5 | 氨 | NH3 | 17.03 | -77.7 | -33.5 | - | 27.4/15.7 | 易燃，有刺激性 | LC50：1390mg/m3， 4小时（大鼠吸入） | 2.3类（有毒气体） |
| 6 | 硫化氢 | H2S | 34.08 | -85.5 | -60.4 | - | 46/4 | 易燃，具强刺激性 | LC50：618mg/m3， （大鼠吸入） | 2.1类（易燃气体） |
| 7 | 天然气 | 主要为CH4 | 16.04 | - | -160 | - | 14/5 | 易燃 | - | 2.1类（易燃气体） |
| 8 | 二噁英 | C12H4Cl4O2 | 321.96 | - | - | - | - /- | - | LD50：22500ng/kg（大鼠经口） | - |
| 9 | 双氧水 | H2O2 | 34.01 | -2（无水） | 158（无水） | - | - /- | 助燃，具强刺激性 | - | 5.1类（氧化剂） |
| 10 | 硫酸亚铁 | FeSO4·7H2O | 278.05 | - | - | - | - | 不燃，具刺激性 | LD50：1520mg/kg（小鼠经口） | - |
| 11 | 硫化钠 | Na2S | 78.04 | 1180 | - | - | - /- | 易燃，具强腐蚀性、刺激性 | - | 8类（腐蚀性） |

### 3.3.4生产装置风险识别

依据物质的危险、有害特性分析，企业装置生产过程及生产过程中涉及厂内废物及物料运输及其他用电设备等存在火灾、爆炸、腐蚀、中毒、窒息等危险有害性。另外，火灾、爆炸等事故可能伴随着HCl、CO、二噁英等次生污染物的产生和扩散，造成人员中毒等危险。

此外，生产装置风险还考虑填埋场防渗层断裂，主要风险因素有：一是由于施工不符合技术要求引起基础不均匀沉降导致的防渗层断裂。二是遭受较大地震，在地质裂缝和地质断陷等强外力作用下产生防渗层断裂。防渗层的断裂主要影响地下水环境。由于企业刚性填埋区采用架空式刚性结构填埋池，填埋池顶部设置防雨棚，底部设渗漏检测目测层，此类填埋库从结构原理上决定了填埋物与土壤和地下水完全隔离，填埋作业期间可完全实现雨污分流，确保雨水及地表水不会进入填埋堆体，正常情况下不会发生填埋区防渗层破裂导致直接污染地下水的情况。而且刚性填埋场填埋的均为无机固态废物，且含水率极低，填埋堆体自身基本不会产生渗沥液，故正常工况下刚性填埋场对地下水环境基本不产生任何影响。即使发生少量渗滤液泄漏，首先落在目视检测层，能被及时发现，基本不会造成地下水污染。只要防渗措施到位、防渗层不断裂的情况下，不会对当地地下水产生影响。

生产过程中各单元的主要危险、有害性分析详见表3.3-8。

表3.3-8 生产过程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧处理系统 | 回转窑、二燃室 | 烟尘、HCl、CO、重金属、二噁英等次生污染物 | 投料不当导致炉膛爆燃 | 大气污染排放造成中毒等 | 见3.2章节企业周边环境风险受体情况 |
| 2 | 填埋系统 | 防渗层 | 危险废物、化学品 | 防渗层破损 | 地下水污染 |  |

### 3.3.5公辅工程危险性识别

公司配套的公用工程包括：给排水、供电、供气、风机等。

其中，供电系统中，主要为厂区内的输电线路，在运行过程中存在电气火灾、触电等自身原因导致的事故，还可能因电器火花等处于爆炸危险环境而引发的火灾、爆炸事故。

风机系统在运行过程中，存在噪声、振动、触电、机械伤害、窒息等危险、有害因素。

企业设置了应急事故池，可以收集暂存事故状态下废水。

### 3.3.6贮存、运输过程危险性识别

企业储存的物料多为可燃、有毒物质、发生伴生/次生危害的物料，通过运输车辆送至厂内危险品库中，并按有关规范分类储存，生产过程中所需原料定期从仓库中取用。项目在厂区内设置一座地埋式柴油罐，当发生基座塌陷、罐体老旧导致内外罐穿孔（使用20年以上的设备容易发生腐蚀穿孔），同时感应报警系统也损坏失灵，此时可能出现柴油泄漏，导致污染地下水。

上述物料在收运过程中当发生翻车、撞车导致废弃物大量溢出、散落等意外情况，将会污染运输线路沿途大气、水体、土壤、路面，对人体、环境造成危害，可能会造成人员中毒事故，若遇明火还会进一步发生火灾爆炸事故次生环境污染。

贮运过程中潜在的危险性识别详见表3.3-9。

表3.3-9  贮运过程危险性识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储存区 | 地埋式柴油储罐 | 柴油 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染或废液进入雨水管网造成水体污染、 柴油储罐泄漏造成地下水污染和土壤污染 | 火灾爆炸事故： 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 泄漏事故： 可能影响厂内土壤， 废液进入雨水管网可能造成水体污染 |
| 2 | 焚烧车间 | 危险废物料坑 | 危险废物 |  |  |  |
| 3 | 贮存仓库 | 1~4#贮存仓库 | 危险废物 |  |  |  |
| 5 | 天然气供应系统 | 天然气管道 | 主要为甲烷 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染 | 火灾爆炸事故： 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |
| 6 | 运输车辆 | 运输车辆 | 危险废物、化学品 | 泄漏、车辆交通事故 | 大气、地下水及土壤污染，废液进入雨水管网造成水体污染 | 泄漏事故： 可能影响区域土壤， 废液进入雨水管网可能造成水体污染 |

公司厂外运输为公路运输，厂内叉车或人工搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。因此公司运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。

动力单元主要包括空压系统、电力管网等设施，多属于特种设备，应严格按照特种设备管理要求运行，确保安全生产。

此外，自动控制系统、消防系统和供配电系统也是整个工艺流程安全运行不可缺少的环节之一，如果上述环节出现故障，将引起生产单元的连锁故障，继而发生以上可能出现的事故。

### 3.3.7环保工程危险性识别

环保工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放。企业废气通过4处废气处理系统排放，有火灾、泄漏中毒的潜在风险。企业设有污水处理站，有污染地表水体的潜在风险。污水站调节池存在防渗失效污染地下水的潜在风险。

表3.3-10  污染治理设施环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气处理 | 1套SNCR脱硝+急冷+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘+湿式洗涤+湿电除雾+烟气加热+SCO-SCR烟气处理系统 | 发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放 | 下风向大气环境污染 | 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |
| 2 |  | 3套喷淋洗涤+活性炭吸附装置 |  |  |  |
| 3 | 废水处理 | 污水处理站1座 | 发生故障，如同时雨水截断系统失效，可能导致污染地表水；污水站调节池防渗失效可能污染地下水 | 废水、地下水 | 周边水体和地下水敏感目标 |
| 4 | 固废处理 | 危废暂存间 | 防渗层渗漏 | 地下水 | 周边水体和地下水敏感目标 |

### 3.3.8其他

企业除存在因贮存、使用各危险化学物质和危废而产生的环境风险外，还存在生产、贮存场所和固废堆积场所等因冲洗造成有害物质泄漏至地面水或地下水造成的环境灾害。

焚烧车间、填埋区、原辅材料及危废仓库均按照相关要求做好地面硬化、化学物质采用容器贮存，另外企业制定有相关的防范措施，在生产过程中通过不断加强管理，对地下水的影响较小，在采取措施后，企业生产过程对地下水环境影响在可承受范围内。

公司厂外运输为公路运输，厂内人工搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。因此公司运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。

## 3.4生产工艺流程

### 3.4.1危废的收集、运输、接收与贮存

1、危废的收集、运输、接收与贮存

根据项目收集范围内危险废物的不同特点，分别考虑收集要求。企业收集的主要对象是工业企业产生的危险废物。各产废企业将按环保部门的规范要求收集危险废物，存放于规定的场所，并制定严格的暂存保管措施，专人负责。

企业对拟处置废物进行全过程管理，危险废物需先采样送公司进行理化性质分析，特别关注热值、pH、灰分、挥发分、硫、氮、重金属、卤素等相关指标，排除不在核定接收范围的其他类别的废弃物，危险废物性质需满足公司填埋处置要求，不符合相关要求，不接收处理。

危险废物产生企业应采取科学的废物贮存措施，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性设计，采用不易破损、变形、老化的包装物进行密闭包装，能有效地防止渗漏、扩散。

因有害工业危险废物种类多，成分复杂，有不同的危险特性，在转移过程中需要包装，根据其特性、成分、形态、产量、运输方式及处理方式等的不同，选用不同包装容器，进行分类收集、包装。对具有腐蚀性、急性毒性的危险废物，其承载容器及标识均有特殊要求。要求清楚标明容器内盛物的名称、类别、性质、数量及装入日期，包装容器要求牢固、安全，符合《汽车运输危险物的规则》要求。根据不同危险废物与一般容器的化学兼容性及容器材质的针对性，选用合适的包装容器。特殊反应性类危险废物，如毒性物质、氧化物等的盛装容器，需参照相关特殊商品包装标准。

危险废物的包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009），《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）。对特殊的危险废物如高毒危险废物、难装卸危险废物采用专用容器收集。各种塑料桶、钢桶、钢塑复合桶、储罐、为周转使用，塑料袋、编织袋为一次性使用，所有包装物可由接收方准备或危险废物产生单位自备。

2、运输

（1）运输

在运输过程中要严格按照危险废物运输的管理规定，加强对危险废物转移的有效监督，按照《危险废物转移联单管理办法》、《关于印发<工业危险废物产生单位规范化管理实施指南>的通知》（苏环办〔2014〕232号文）、《关于全面开展危险废物转移网上报告工作的通知》（苏环办〔2014〕44号）及《关于开展危险废物转移网上报告制度试点工作的通知》（苏环办〔2013〕284号）等相关规定实施，实施危险废物转移联单和转移网上报告制度，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

原则上危险废物运输不采取水上运输，采用汽车运输。企业的危险废物收集在桶内或其他密闭容器内用危废专用运输车运输，从而保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。在危险废物处置基地取样分析，卸到指定的库房、料坑、贮存区或储罐内。驾驶员均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力。企业不收运剧毒品。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。具体措施有：

①用于危险废物运输工具的槽罐以及其他容器，经检测、检验合格后才予以使用。

②对驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训，使其了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施；同时配备必要的应急处理器材和防护用品。

③运输、装卸危险废物时，依照有关法律法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险废物的危险特性，采取必要的安全防护措施。运输危险废物的槽罐以及其他容器封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险废物在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。

④通过公路运输危险废物时，配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，不进入危险废物运输车辆禁止通行的区域；运输危险废物途中遇有无法正常运输的情况时，向当地有关部门报告。

⑤有毒化学品废物在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，驾驶员及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（2）运输方式

需要收集危险废物的形态较为复杂，需选择合适的装运工具并制定合理的收运计划和应急预案，统筹安排废物收运车辆，优化车辆的运行线路。在收运过程中应特别避免收运途中发生意外事故造成二次污染，并制定必要的应急处理计划。对于盛装废物的容器或包装材料应适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程中不易破损，保证废物运输过程中不扬散、不渗漏、不释出有害气体和臭味。

公司将根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器、运输车和专职人员，定期及时地将其由危险废物产生地直接送往公司。

根据企业运输物料形态及当地较为方便的运输方式，外部运输方式为道路汽车运输；内部运输配备叉车和堆高车。由于收集的危险废物形态较为复杂，既有液态物料，又有固态和半固态物料，因此需选择合适的装运工具，针对企业所收运的危险废物种类、状态和特性。

（3）车辆选用

本危废处置厂外的运输车辆采用外委有资质的运输单位运输，场内的倒运工作由本处置单位负责。

（4）运输路线

危险废物收运车辆的行驶严格按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。危险废物的收集频次依据危险废物产生量、危险废物产生单位到废物处理厂的距离、危险废物处理厂的能力，库存情况等确定。以定期收集为主，兼顾应急收集。运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。危废运输路线将最大程度地避开市区、人口密集区、环境敏感区运行，各种危险废物运输车辆到达公司后走专用入口进入厂区，与人员进出大门和生活区相隔分离。

所有运输车辆按规定的行走路线运输，车辆安装GPS定位设施，车辆的运输情况反馈回危废处理中心的信息平台，显示车辆所在的位置，车况等，由信息中心向车辆发送指令。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以及时就地报警。

根据危废产生单位需处置量及地区分布、各地区交通路线及路况，执行《汽车运输危险货物规则》（JT 617-2004）制定出危险废物运输路线。

3、废物接收

根据《关于开展危险废物转移网上报告制度试点工作的通知》（苏环办〔2013〕284号）要求，企业在接收危险废物时，应及时核实并将接收情况进行网上报告，通过网络自动告知危废产生单位，不得接收未在网上报告或纸质联单的危险废物。

危险废物采用专用运输车辆和包装容器进入场区后，首先在入口处对危险废物取样，将样品送处置中心实验室进行分析化验。同时，详细检验危险废物标签与化验报告是否一致，并判断危险废物是否能进入处置中心。在各项检验、复核均满足要求后，再对危险废物进行称量登记和贮存，至此完成了危险废物的接收工作。取样时按规范做好包装的及时密闭，防止气体挥发。

危险废物接收总体工艺程序如图3.3-1所示。

图3.4-1  危险废物处置总流程图

注有明显标志专用运输车辆进入场区后进行化验、验收、计量后贮存，企业主要采用叉车进行卸料作业，卸料点设置在处理区或存放区，卸料运输距离短，二次污染少。

4、实验室分析鉴别

分析化验是危险废物处置项目的重要组成部分，除了日常的检测和监测任务外，更主要是针对不确定废物，测定成分和性能，确定合理的处理工艺；针对新情况，研究新处理工艺技术；针对突发事件，分析原因，寻找对策。实验室的主要任务有：对入场废弃物成分进行化验分析及分类，验证“废物转移联单”；负责对各处理车间的物料、产物等进行取样和成分检测分析；检测分析各废物处理单元排放、监测控制点的污染指标；负责对外进行分析、质检、环保监察等事务交涉等。

《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发〔2004〕75号）中提出：填埋场必须自设分析实验室，对入场的危险废物进行分析和鉴别。建有分析实验室的综合性危险废物处置厂，其分析能力必须同时满足焚烧、填埋及综合利用的分析项目要求。填埋场自设的分析实验室应按有毒化学品分析实验室的建设标准建设，分析项目应满足填埋场运行要求，至少应具备Cr、Zn、Hg、Cu、Pb、Ni等重金属及氰化物等项目的检测能力，及进行废物间相容性实验的能力。超出自设分析实验室检测能力以外的分析项目，可采用社会化协作方式解决。

综合上述管理要求以及企业情况，确定实验室需具备下列特性分析能力：

（1）物理性质：物理组成、容重、尺寸、强度、粒度、堆比重等指标的检测；

（2）危险废物鉴别标准规定的腐蚀性和浸出毒性的快速鉴别能力（包括Cr、Zn、Hg、Cu、Pb、Ni、Cd、As等重金属及氰化物、有机成分、放射性等）；

（3）危险废物的物化性质分析和生物毒性分析，如热值（高位热值和低位热值）、工业分析（水分、灰分、挥发分、可燃成分）、固定碳、容重（密度）、液体废弃物的黏度、水分、开口闪点等。能够进行危险废物与危险废物间，危险废物与防渗材料、容器材料间的兼容性分析；

（4）反应性；

（5）兼容性。

实验室主要仪器设备推荐配置见表3.4-1。另外还需配备快速定性或半定量的分析手段。

本企业实验室设有通风橱，实验室按规范要求强制通风后经楼顶换气系统排出，污染物浓度很低，一般不作为废气污染源。产生的实验室废水送厂内污水站处理，实验室废物送厂区焚烧炉焚烧处置。

表3.4-1  实验室主要仪器设备配置表

| 类别 | 序号 | 名称 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要仪器设备 | 1 | 原子吸收仪（AA） | 金属分析——重金属 |
|  | 2 | 气相色谱仪（GC） | 挥发性化合物分析 |
|  | 3 | 离子色谱仪（IC） | 阴、阳离子分析——硫、氯、氟 |
|  | 4 | HNU光度计 | 大气质量监测 |
|  | 5 | 紫外分光光度计（VV） | 有机/无机化合物分析 |
|  | 6 | COD装置 | 化学需氧量 |
|  | 7 | TOC分析仪 | 总有机碳分析 |
|  | 8 | 计算机 | 数据库维护及其他日常管理 |
|  | 9 | 打印机 | 打印输出 |
| 实验室普通仪器设备 | 1 | pH计 | pH值 |
|  | 2 | 电导仪 | 电导率 |
|  | 3 | 溶氧仪 | 溶解氧 |
|  | 4 | 分析天平 | / |
|  | 5 | 光电天平 | / |
|  | 6 | 电炉/加热板 | / |
|  | 7 | 马弗炉 | 热灼减率 |
|  | 8 | 消化设备 | / |
|  | 9 | 磨碎机和研磨机 | / |
|  | 10 | 翻转震动器 | / |
|  | 11 | 振动筛 | / |
|  | 12 | 各种采样器 | / |
|  | 13 | 蒸馏水设备 | / |
|  | 14 | 真空泵 | / |
|  | 15 | 离心机 | / |
|  | 16 | 冰箱 | / |
|  | 17 | 热电偶 | / |
|  | 18 | 试剂和玻璃器皿 | / |
|  | 20 | 生物显微镜 | / |
|  | 21 | 生化培养箱 | / |
|  | 22 | 蒸发器 | / |
|  | 23 | 干燥箱 | / |
|  | 24 | 振荡器 | / |
|  | 25 | 闪点试验器 | 闪点 |
|  | 26 | 恩氏粘度计（数显） | 粘性 |
|  | 27 | 搅拌器 | / |
|  | 28 | 氧弹式热量计 | 热值 |
|  | 29 | 搅拌器 | / |
|  | 30 | 反应性测试装置 | 相容性 |
|  | 31 | 放射仪 | 放射性 |

五、分类贮存

危废运输车入厂后直接在贮存仓库卸料区内卸料，或直接卸入填埋料坑。在贮存仓库和填埋场之间采用叉车转运，并保持包装完整性，防止跑冒滴漏。经鉴别后的危险废物分类贮存于专用贮存设施内，企业危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行建设，贮存场所根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设立专用标志，贮存面积在按正常贮存需要考虑的同时，还将满足应急情况对贮存面积的需求。

1#贮存库面积222.04m2，为甲类仓库；2#贮存库面积3504.16m2，为丙类仓库；3#贮存库面积3504.16m2，为丙类仓库；4#贮存库面积2301.8m2，为丁类仓库；主要用于焚烧类、填埋类废物贮存。贮存仓库内设有全天候摄像监视装置，顶部设置烟感器，按规范设置可燃性气体报警，确保车间的安全运行。地面及墙裙（四周墙裙高1.0m），考虑防渗（2.0mmHDPE土工膜+水泥保护层）、防酸碱腐蚀。贮存仓库设有洗眼器，以防工作人员不慎被危废沾染皮肤，以冲洗方式作为应急措施，随后再做进一步的处理。

### 3.4.2焚烧处置工艺

图3.4-2  回转窑焚烧工艺流程图

主要工艺流程简述：

一、预处理与配伍

1、预处理

本企业的危险废物有固态、半固态、液态、桶装几种状态，焚烧前根据不同的性质分别进行预处理：

液态废物：本企业不设置废液罐区，产废企业产生的废液通过吨桶包装，经分析满足入厂要求后送入危废暂存库。处理液态废物前，需分析热值和相容性后分别贮存待烧；焚烧前部分物料需要搅拌均质后或经过滤以满足组合燃烧器进料要求，过滤产生的滤渣直接送焚烧料坑与其他固废进入回转窑焚烧处理。对于部分特殊物料需要中和降低酸性元素对焚烧系统的腐蚀或添加惰性材料降低其反应性，满足焚烧炉的进料要求。

半固态废物：刺激性气味较大的分开待烧，该物料焚烧时由半固态进料装置直接进入转窑，气味较小的半固态危废进入料坑，与其他干性物料搅拌后进炉。

固态、桶装废物：大件固态废物经破碎系统破碎后进入料坑；80L以下包装桶分开直接进炉。

本企业破碎系统设置在焚烧车间料坑顶部，待破碎物料通过行车抓斗和斗提形式进料，破碎后的物料通过溜槽进入料坑，在料坑进行拌料后送焚烧系统处理。废物破碎及搅拌为本工程的预处理措施，采用双轴破碎机进行破碎，采用抓斗起重机进行搅拌和配伍。对于尺寸无法满足转窑上料要求的大件危废，如包装品、存储桶等，卸入焚烧废物贮料坑一端，用抓斗起重机送入破碎机料斗破碎后，由溜槽回到破碎后物料坑备用。企业破碎时仅需将大块固废破碎至满足转窑上料要求即可，且固废普遍呈污泥、废渣状，破碎过程中不会产生粉尘。拟焚烧废物的预处理操作过程均位于车间内，车间保持负压，并将废气收集后处理。

2、配伍

各类废物的配伍是按照以下步骤进行：各种相容的固体危险废物在前处理区经破碎装置处理后，集中存放于料坑内，并经均匀混合后送入焚烧炉内。收集的危废进料按系统预定的处理量比例在前处理与进料系统备料，并按比例送入。

配伍过程均位于焚烧车间室内，并保持负压，产生的废气收集后送焚烧炉作为燃烧补充新风，停炉期间废气送配套的废气处理装置处理。

2、进料工艺

进料系统由废物储存系统和预处理上料系统组成，其中废物储存系统由液废储存区、固废、桶装物储存库等组成。进料方式采用两种进料方式，每种进料方式均能够满足80吨/天的回转窑窑头危废进料量，分别是双螺旋进料系统和推杆式进料系统。双螺旋进料系统工作过程是第一级螺旋采用无轴双螺旋结构，通过变频控制将小料仓的料均匀地送到二级螺旋的中间料仓，中间料仓通过第二级螺旋的推进均匀地送到焚烧炉内。二级螺旋均采用变频控制，实现了固体废物焚烧的连续进料。

①固体、半固体废物的储存进料：

固体废物由运输车直接卸入焚烧车间前端的料坑内，桶装废物置于桶装废物储存区内，较大件固体废物及桶装废物经破碎机破碎后进入料坑。

由抓斗机将固废、较大件固体废物、半固体物、桶装废物等进行混合配伍并送入下料斗中，再由下料装置及推料装置均匀送入回转窑焚烧。

②提升进料

通过垂直提升机将桶装废物自动翻入下料通道，经下料装置及推料装置送入回转窑焚烧。

③液废储存与进料

根据业主方提供资料，液体废物送入厂区的方式主要是桶装液废，液体废物包括废有机溶剂、废农药废液及其他废液三大类。废液一般贮存于吨桶内，处置时泵入现场罐，并经输送泵输送至废液喷枪，经压缩空气或蒸汽雾化后喷入回转窑或二燃室内燃烧。其中直喷二燃室主要为高热值废液，台炉直喷二燃室容量最大为15t/d。

3、危废焚烧系统

危险废物焚烧系统由回转窑、二燃室、湿式出渣机及控制系统组成。回转窑焚烧系统可同时处理固体和液体废物，在回转窑连续旋转下，物料在窑内不停翻动，完成加热、干燥、分解和气化、燃尽等过程，灰渣由二燃室底部排出。回转窑的温度从头到尾逐步提高，燃烧段温度约为800～1150℃，经过大约60~120min的高温焚烧，物料被彻底焚烧成高温烟气和炉渣。炉渣自窑尾落入渣斗，由水封出渣机连续排出。燃烧产生的烟气从窑尾进入二燃室再次升温燃烧，燃烧温度大于1100℃，烟气在二级燃烧室的停留时间在2秒以上，确保进入焚烧系统的危险废物燃烧完全。

焚烧系统采用天然气（柴油作为备用）点火启动。正常运行时的耗气\油量主要取决于废物的热值。为保证焚烧炉的稳定运行，需要时要加入天然气、柴油或高热值可燃废液作辅助燃料。

### 3.4.3刚性填埋场工艺

图3.4-4  刚性填埋场工艺流程图

填埋处置过程主要包括：收运作业、填埋作业和封场阶段。其中收运以及厂内的贮存、分析（浸出试验等）与焚烧处置工程共用设施、设备。

一、填埋作业

1、填埋物料入场要求

填埋作业过程主要包括：使用起重机将符合填埋条件的危险废物吊至填埋单元格内，码放整齐，轻起轻放，不允许不相容的危险废物放入同一个单元池内。

企业填埋场采用架空式刚性结构形式。一期1号刚性填埋库分为10个填埋池，相邻的填埋池连接处采用双壁隔离，填埋池之间相互独立，每个填埋池被分为36个填埋单元，填埋单元之间均采用混凝土墙隔离也相互独立，每个填埋单元有效容积为249.9立方米。为保证填埋库结构的平衡性，填埋作业设计从南北向2端的2个填埋池开始作业，由吊车将填埋物料从地面起吊至填埋池顶部，再向填埋池内平移，由靠外部的填埋单元开始，向内依次进行装填物料，填埋作业可由吊车配合填埋池内部设施配合进行定点投放，包装袋可以依据填埋物料特性判断是否留在库内或取出。待第一个填埋单元填埋至设计库顶标高后采用HDPE土工膜或塑料盖板进行临时覆盖，然后进入下一个填埋单元作业，依次进行，待第一个填埋池所有填埋单元均填埋至库顶后可对第一个填埋池进行中间覆盖并锚固，填埋作业转移至下一填埋池，作业顺序与第一个填埋池相同，待单个填埋库的所有填埋池均填埋至库顶后，可对填埋库进行整体最终封场。

填埋场运行过程中应严格禁止外部雨水的进入，在有完备雨棚区域之外，雨天不得填埋作业。在危废填埋作业过程中，填埋物的吊放等过程中可能会有少量粉尘产生。

二、封场工程

1、封场结构层

当各填埋池运行至设计填埋标高（刚性填埋池池顶标高）后，需要对填埋单元进行封场。封场措施主要目的包括以下方面：

①采用防水材料封场覆盖后，杜绝雨水进入填埋单元，防止封场后填埋库产生渗滤液；

②避免已堆填的物料遇风、雨后产生扬尘造成二次污染；

③封场结构层应具备可开启功能，在未来如技术条件允许，部分已填埋物料可取出进行资源化再利用。

    - 3.4.4焚烧处置危险废物种类

根据项目环评报告，对照《国家危险废物名录》（2021年版），本焚烧处置工程拟处置危废类别共19大类，具体为：焚烧处置医药废物(HW02，仅限271-001-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-008-02、276-001-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)，废药物、药品(HW03)，农药废物(HW04，仅限263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-00404、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04)，废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)，废矿物油与含矿物油废物(HW08，仅限251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)，精(蒸)馏残渣(HW11，仅限251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-105-11、261-106-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)，染料涂料废物(HW12，仅限264-008-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)，有机树脂类废物(HW13)，新化学物质废物(HW14)，感光材料废物(HW16)，焚烧处置残渣(HW18，仅限772-003-18)，含铬废物(HW21，仅限193-002-21)，废酸(HW34，仅限251-014-34、900-349-34)，废碱(HW35，仅限251-015-35、900-353-35、900-354-35、900-399-35)，含酚废物(HW39)，含有机卤化物废物(HW45)，其他废物(HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)，废催化剂(HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-162-50、261-163-50、261-165-50、261-167-50、261-173-50、261-175-50、261-176-50、261-180-50、261-182-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50)，合计24000吨/年。

以上焚烧处置危废类别均为省内产废企业常见的适宜焚烧的危废种类。其中废酸、废碱主要处置其中热值高、不适宜直接填埋且无其他有效处置、利用方式的危废，可用于废物的配伍调节pH值。

其他种类危废一律不得进炉焚烧处置。企业对下列危险废物，不予接收处置：①放射性类废物（按放射性废物管理办法处理）；②爆炸性废物，废炸药及废爆炸物；③物理化学特性未确定的危险废物；④医疗废物。

对照《国家危险废物名录》（2021年版），企业焚烧处置的危险废物明细见表3.4-3。

表3.4-3  企业焚烧处置的危险废物类别明细

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW02医药废物 | 化学药品原料药制造 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
|  |  | 271-003-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质 | T |
|  |  | 271-004-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 271-005-02 | 化学合成原料药生产过程中的废弃产品及中间体 | T |
|  | 化学药品制剂制造 | 272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物 | T |
|  |  | 272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T |
|  |  | 272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T |
|  | 兽用药品制造 | 275-004-02 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
|  |  | 275-005-02 | 其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T |
|  |  | 275-008-02 | 兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T |
|  | 生物药品制品制造 | 276-001-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
|  |  | 276-003-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物（不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物）过程中产生的废脱色过滤介质 | T |
|  |  | 276-004-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废弃产品、原料药和中间体 | T |
| HW03废药物、药品 | 非特定行业 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | T |
| HW04农药废物 | 农药制造 | 263-001-04 | 氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余物，及氯化反应器真空汽提产生的废物 | T |
|  |  | 263-002-04 | 乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 263-003-04 | 甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产生的残余物 | T |
|  |  | 263-004-04 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物 | T |
|  |  | 263-005-04 | 2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段产生的含2,6-二氯苯酚精馏残渣 | T |
|  |  | 263-006-04 | 乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥，产品研磨和包装工序集（除）尘装置收集的粉尘和地面清扫废物 | T |
|  |  | 263-007-04 | 溴甲烷生产过程中产生的废吸附剂、反应器产生的蒸馏残液和废水分离器产生的废物 | T |
|  |  | 263-008-04 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物（不包括赤霉酸发酵滤渣） | T |
|  |  | 263-010-04 | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 | T |
|  |  | 263-011-04 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 263-012-04 | 农药生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品 | T |
|  | 非特定行业 | 900-003-04 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物 | T |
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 非特定行业 | 900-401-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂 | T，I |
|  |  | 900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T，I，R |
|  |  | 900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T，I，R |
|  |  | 900-405-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T，I，R |
|  |  | 900-407-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | T，I，R |
|  |  | 900-409-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 精炼石油产品制造 | 251-001-08 | 清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物 | T |
|  |  | 251-002-08 | 石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥 | T，I |
|  |  | 251-003-08 | 石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 251-004-08 | 石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣 | T，I |
|  |  | 251-005-08 | 石油炼制过程中产生的溢出废油或乳剂 | T，I |
|  |  | 251-006-08 | 石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油污泥 | T |
|  |  | 251-010-08 | 石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物 | T，I |
|  |  | 251-011-08 | 石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣 | T，I |
|  |  | 251-012-08 | 石油炼制过程中产生的废过滤介质 | T |
|  | 电子元件及专用材料制造 | 398-001-08 | 锂电池隔膜生产过程中产生的废白油 | T |
|  | 橡胶制品业 | 291-001-08 | 橡胶生产过程中产生的废溶剂油 | T，I |
|  | 非特定行业 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 | T，I |
|  |  | 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | T，I |
|  |  | 900-201-08 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | T，I |
|  |  | 900-203-08 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-205-08 | 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油 | T，I |
|  |  | 900-210-08 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | T，I |
|  |  | 900-213-08 | 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | T，I |
|  |  | 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T，I |
|  |  | 900-215-08 | 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣 | T，I |
|  |  | 900-216-08 | 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油 | T，I |
|  |  | 900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | T，I |
|  |  | 900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | T，I |
|  |  | 900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | T，I |
|  |  | 900-220-08 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油 | T，I |
|  |  | 900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | T，I |
|  |  | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | T，I |
| HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 非特定行业 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
|  |  | 900-006-09 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
|  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
| HW11精（蒸）馏残渣 | 精炼石油产品制造 | 251-013-11 | 石油精炼过程中产生的酸焦油和其他焦油 | T |
|  | 煤炭加工 | 252-001-11 | 炼焦过程中蒸氨塔残渣和洗油再生残渣 | T |
|  |  | 252-002-11 | 煤气净化过程氨水分离设施底部的焦油和焦油渣 | T |
|  |  | 252-003-11 | 炼焦副产品回收过程中萘精制产生的残渣 | T |
|  |  | 252-004-11 | 炼焦过程中焦油储存设施中的焦油渣 | T |
|  |  | 252-005-11 | 煤焦油加工过程中焦油储存设施中的焦油渣 | T |
|  |  | 252-007-11 | 炼焦及煤焦油加工过程中的废水池残渣 | T |
|  |  | 252-009-11 | 轻油回收过程中的废水池残渣 | T |
|  |  | 252-010-11 | 炼焦、煤焦油加工和苯精制过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 252-011-11 | 焦炭生产过程中硫铵工段煤气除酸净化产生的酸焦油 | T |
|  |  | 252-012-11 | 焦化粗苯酸洗法精制过程产生的酸焦油及其他精制过程产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 252-013-11 | 焦炭生产过程中产生的脱硫废液 | T |
|  |  | 252-016-11 | 煤沥青改质过程中产生的闪蒸油 | T |
|  | 燃气生产和供应业 | 451-001-11 | 煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣 | T |
|  |  | 451-002-11 | 煤气生产过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  |  | 451-003-11 | 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油 | T |
|  | 基础化学原料制造 | 261-007-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-008-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要馏分 | T |
|  |  | 261-009-11 | 苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-010-11 | 四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣和重馏分 | T |
|  |  | 261-011-11 | 表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-012-11 | 异丙苯生产过程中精馏塔产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-013-11 | 萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分 | T |
|  |  | 261-014-11 | 邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分 | T |
|  |  | 261-016-11 | 甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残渣和离心分离残渣 | T |
|  |  | 261-017-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-018-11 | 三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-019-11 | 苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-020-11 | 苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-025-11 | 甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物 | T |
|  |  | 261-026-11 | 氯苯、二氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣 | T |
|  |  | 261-027-11 | 使用羧酸肼生产1,1-二甲基肼过程中产品分离产生的残渣 | T |
|  |  | 261-028-11 | 乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-029-11 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化学品生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-030-11 | 四氯化碳生产过程中的重馏分 | T |
|  |  | 261-031-11 | 二氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-032-11 | 氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-033-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提塔产生的残余物 | T |
|  |  | 261-034-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-035-11 | 三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-100-11 | 苯和丙烯生产苯酚和丙酮过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-105-11 | 氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-106-11 | 苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧化、乙苯催化脱氢生产苯乙烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-108-11 | 对苯二酚氧化生产二甲氧基苯胺过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-109-11 | 萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-110-11 | 苯酚、三甲苯水解生产4,4-二羟基二苯砜过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-113-11 | 乙烯直接氯化生产二氯乙烷过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-114-11 | 甲烷氯化生产甲烷氯化物过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-115-11 | 甲醇氯化生产甲烷氯化物过程中产生的釜底残液 | T |
|  |  | 261-116-11 | 乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-117-11 | 乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-118-11 | 乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-119-11 | 乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-120-11 | 甲苯光气法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-121-11 | 甲苯苯甲酸法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-122-11 | 甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生产氯化苄过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-123-11 | 偏二氯乙烯氢氯化法生产1,1,1-三氯乙烷过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-124-11 | 醋酸丙烯酯法生产环氧氯丙烷过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-125-11 | 异戊烷（异戊烯）脱氢法生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-126-11 | 化学合成法生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-127-11 | 碳五馏分分离生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-128-11 | 合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-129-11 | 水合法、发酵法生产乙醇过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-130-11 | 环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-131-11 | 乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-132-11 | 乙醛氧化生产醋酸蒸馏过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-133-11 | 丁烷液相氧化生产醋酸过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-134-11 | 电石乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-135-11 | 氢氰酸法生产原甲酸三甲酯过程中产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-136-11 | β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的重馏分 | T |
|  | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 309-001-11 | 电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物 | T |
|  | 环境治理业 | 772-001-11 | 废矿物油再生过程中产生的酸焦油 | T |
|  | 非特定行业 | 900-013-11 | 其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | T |
| HW12染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-008-12 | 铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-010-12 | 油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液 | T |
|  |  | 264-011-12 | 染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物 | T |
|  |  | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂 | T |
|  | 非特定行业 | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-251-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物 | T，I |
|  |  | 900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料 | T |
|  |  | 900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料 | T，I，C |
|  |  | 900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆） | T |
| HW13有机树脂类废物 | 合成材料制造 | 265-101-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体） | T |
|  |  | 265-102-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液 | T |
|  |  | 265-103-13 | 树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣 | T |
|  |  | 265-104-13 | 树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥） | T |
|  | 非特定行业 | 900-014-13 | 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂） | T |
|  |  | 900-015-13 | 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 | T |
|  |  | 900-016-13 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物 | T |
|  |  | 900-451-13 | 废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉 | T |
| HW14新化学物质废物 | 非特定行业 | 900-017-14 | 研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学物质废物 | T/C/I/R |
| HW16感光材料废物 | 专用化学产品制造 | 266-009-16 | 显（定）影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的不合格产品和过期产品 | T |
|  |  | 266-010-16 | 显（定）影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的残渣和废水处理污泥 | T |
|  | 印刷 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影，使用定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 | T |
|  |  | 231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 | T |
|  | 电子元件及电子专用材料制造 | 398-001-16 | 使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 | T |
|  | 影视节目制作 | 873-001-16 | 电影厂产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸 | T |
|  | 摄影扩印服务 | 806-001-16 | 摄影扩印服务行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 | T |
|  | 非特定行业 | 900-019-16 | 其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 | T |
| HW18焚烧处置残渣 | 环境治理业 | 772-003-18 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | T |
| HW21含铬废物 | 毛皮鞣制及制品加工 | 193-002-21 | 皮革、毛皮鞣制及切削过程产生的含铬废碎料 | T |
| HW34废酸 | 精炼石油产品制造 | 251-014-34 | 石油炼制过程产生的废酸及酸泥 | C，T |
|  | 非特定行业 | 900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣 | C，T |
| HW35废碱 | 精炼石油产品制造 | 251-015-35 | 石油炼制过程产生的废碱液和碱渣 | C，T |
|  | 非特定行业 | 900-353-35 | 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液 | C，T |
|  |  | 900-354-35 | 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液 | C，T |
|  |  | 900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | C，T |
| HW39含酚废物 | 基础化学原料制造 | 261-070-39 | 酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物 | T |
|  |  | 261-071-39 | 酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物 | T |
| HW45含有机卤化物废物 | 基础化学原料制造 | 261-078-45 | 乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中废气净化产生的废液 | T |
|  |  | 261-079-45 | 乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 261-080-45 | 芳烃及其衍生物氯代反应过程中氯气和盐酸回收工艺产生的废液和废吸附剂 | T |
|  |  | 261-081-45 | 芳烃及其衍生物氯代反应过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 261-082-45 | 氯乙烷生产过程中的塔底残余物 | T |
|  |  | 261-084-45 | 其他有机卤化物的生产过程（不包括卤化前的生产工段）中产生的残液、废过滤吸附介质、反应残余物、废水处理污泥、废催化剂（不包括上述HW04、HW06、HW11、HW12、HW13、HW39类别的废物） | T |
|  |  | 261-085-45 | 其他有机卤化物的生产过程中产生的不合格、淘汰、废弃的产品（不包括上述HW06、HW39类别的废物） | T |
|  |  | 261-086-45 | 石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱过程中产生的废水处理污泥 | T |
| HW49其他废物 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 309-001-49 | 多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅及四氯化硅 | R，C |
|  | 环境治理 | 772-006-49 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液） | T/In |
|  | 非特定行业 | 900-039-49 | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物） | T |
|  |  | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
|  |  | 900-042-49 | 环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物 | T/C/I/R/In |
|  |  | 900-046-49 | 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 900-047-49 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | T/C/I/R |
|  |  | 900-999-49 | 被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品） | T/C/I/R |
| HW50废催化剂 | 基础化学原料制造 | 261-151-50 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-152-50 | 有机溶剂生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-153-50 | 丙烯腈合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-154-50 | 聚乙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-155-50 | 聚丙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-156-50 | 烷烃脱氢过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-157-50 | 乙苯脱氢生产苯乙烯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-162-50 | 以乙烯和丙烯为原料，采用茂金属催化体系生产乙丙橡胶过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-163-50 | 乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-165-50 | 催化重整生产高辛烷值汽油和轻芳烃过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-167-50 | 合成气合成、甲烷氧化和液化石油气氧化生产甲醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-173-50 | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-175-50 | 苯氧化法生产顺丁烯二酸酐过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-176-50 | 甲苯空气氧化生产苯甲酸过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-180-50 | 苯酚和甲醇合成2,6-二甲基苯酚过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-182-50 | 过氧化法生产环氧丙烷过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 农药制造 | 263-013-50 | 化学合成农药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 化学药品原料药制造 | 271-006-50 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 兽用药品制造 | 275-009-50 | 兽药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 生物药品制品制造 | 276-006-50 | 生物药品生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 非特定行业 | 900-048-50 | 废液体催化剂 | T |
|  |  | 900-049-50 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | T |

注：C-腐蚀性（Corrosivity）、T-毒性（Toxicity）、I-易燃性（Ignitability）、R-反应性（Reactivity）和In-感染性（Infectivity）。

    - 3.4.5填埋处置危险废物种类

根据项目环评报告，对照国家危险废物名录（2021年版），企业填埋工程拟处置危废类别共23大类，具体为：医药废物HW02(275-001-02、275-003-02)，农药废物HW04(263-006-04、263-011-04)，热处理含氰废物HW07(336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-049-07)，染料、涂料废物HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12)，表面处理废物HW17(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)，焚烧处置残渣HW18(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)，含铍废物HW20(261-040-20)，含铬废物HW21(193-001-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)，含铜废物HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)，含锌废物HW23(336-103-23、384-001-23、900-021-23)，含砷废物HW24(261-139-24)，含硒废物HW25(261-045-25)，含镉废物HW26(384-002-26)，含汞废物HW29(072-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)，含铅废物HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)，废酸HW34(261-057-34、900-349-34)，废碱HW35(261-059-35、900-399-35)，石棉废物HW36(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)，含镍废物HW46(261-087-46、384-005-46、900-037-46)，含钡废物HW47(261-088-47、336-106-47)，有色金属采选和冶炼废物HW48(321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48)，其他废物HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-9、900-046-49、900-047-49、900-000-49、900-999-49)，废催化剂HW50(251-016-50、251-017-50、251-018-30、251-019-50、261-151-0、261-152-50、261-153-50、261-15450、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-17350、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50)，危险废物填埋量30000吨/年。

医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物不得进入填埋场。对照《国家危险废物名录》（2021年版），企业填埋处置的危险废物具体明细见表3.4-4。

表3.4-4 企业填埋处置的危险废物类别明细

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW02医药废物 | 兽用药品制造 | 275-001-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 275-003-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T |
| HW04农药废物 | 农药制造 | 263-006-04 | 乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥，产品研磨和包装工序集（除）尘装置收集的粉尘和地面清扫废物 | T |
|  |  | 263-011-04 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
| HW07热处理含氰废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-001-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池残渣 | T，R |
|  |  | 336-002-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废水处理污泥 | T，R |
|  |  | 336-003-07 | 含氰热处理炉维修过程中产生的废内衬 | T，R |
|  |  | 336-004-07 | 热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣 | T，R |
|  |  | 336-049-07 | 氰化物热处理和退火作业过程中产生的残渣 | T，R |
| HW12染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-002-12 | 铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-003-12 | 钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-004-12 | 锌黄颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-005-12 | 铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-006-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-007-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中烘干产生的残渣 | T |
|  |  | 264-008-12 | 铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-009-12 | 使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程中，设备清洗产生的洗涤废液和废水处理污泥 | T |
| HW17表面处理废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-050-17 | 使用氯化亚锡进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-051-17 | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-052-17 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-053-17 | 使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-054-17 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-055-17 | 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-056-17 | 使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-057-17 | 使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-058-17 | 使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-059-17 | 使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-060-17 | 使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-061-17 | 使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-062-17 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-063-17 | 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-064-17 | 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥） | T/C |
|  |  | 336-066-17 | 镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-067-17 | 使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-068-17 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-069-17 | 使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 336-101-17 | 使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
| HW18焚烧处置残渣 | 环境治理业 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | T |
|  |  | 772-003-18 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | T |
|  |  | 772-004-18 | 危险废物等离子体、高温熔融等处置过程产生的非玻璃态物质和飞灰 | T |
|  |  | 772-005-18 | 固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭 | T |
| HW20含铍废物 | 基础化学原料制造 | 261-040-20 | 铍及其化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW21含铬废物 | 毛皮鞣制及制品加工 | 193-001-21 | 使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生的废水处理污泥和残渣 | T |
|  | 基础化学原料制造 | 261-041-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的铬渣 | T |
|  |  | 261-042-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的铝泥 | T |
|  |  | 261-043-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的芒硝 | T |
|  |  | 261-044-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 261-137-21 | 铬铁矿生产铬盐过程中产生的其他废物 | T |
|  | 铁合金冶炼 | 314-001-21 | 铬铁硅合金生产过程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 314-002-21 | 铁铬合金生产过程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 314-003-21 | 铁铬合金生产过程中金属铬冶炼产生的铬浸出渣 | T |
|  | 金属表面处理及热处理加工 | 336-100-21 | 使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  | 电子元件及电子专用材料制造 | 398-002-21 | 使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
| HW22含铜废物 | 玻璃制造 | 304-001-22 | 使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  | 电子元件及电子专用材料制造 | 398-005-22 | 使用酸进行铜氧化处理产生的废液和废水处理污泥 | T |
|  |  | 398-051-22 | 铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥 | T |
| HW23含锌废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-103-23 | 热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  | 电池制造 | 384-001-23 | 碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空气电池生产过程中产生的废锌浆 | T |
|  | 非特定行业 | 900-021-23 | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液和废水处理污泥 | T |
| HW24含砷废物 | 基础化学原料制造 | 261-139-24 | 硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的酸泥 | T |
| HW25含硒废物 | 基础化学原料制造 | 261-045-25 | 硒及其化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW26含镉废物 | 电池制造 | 384-002-26 | 镍镉电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥 | T |
| HW29含汞废物 | 天然气开采 | 072-002-29 | 天然气除汞净化过程中产生的含汞废物 | T |
|  | 印刷 | 231-007-29 | 使用显影剂、汞化合物进行影像加厚（物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯化汞进行影像加厚（氧化）产生的废液和残渣 | T |
|  | 基础化学原料制造 | 261-051-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产生的盐水提纯污泥 | T |
|  |  | 261-052-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 261-053-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废活性炭 | T |
|  |  | 261-054-29 | 卤素和卤素化学品生产过程中产生的含汞硫酸钡污泥 | T |
|  | 合成材料制造 | 265-001-29 | 氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭 | T，C |
|  |  | 265-002-29 | 氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭 | T，C |
|  |  | 265-004-29 | 电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  | 常用有色金属冶炼 | 321-103-29 | 铜、锌、铅冶炼过程中烟气氯化汞法脱汞工艺产生的废甘汞 | T |
|  | 电池制造 | 384-003-29 | 含汞电池生产过程中产生的含汞废浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭和废水处理污泥 | T |
|  | 照明器具制造 | 387-001-29 | 电光源用固汞及含汞电光源生产过程中产生的废活性炭和废水处理污泥 | T |
|  | 通用仪器仪表制造 | 401-001-29 | 含汞温度计生产过程中产生的废渣 | T |
|  | 非特定行业 | 900-022-29 | 废弃的含汞催化剂 | T |
|  |  | 900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | T |
|  |  | 900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关 | T |
|  |  | 900-452-29 | 含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥 | T |
| HW31含铅废物 | 玻璃制造 | 304-002-31 | 使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过程中产生的废渣 | T |
|  | 电池制造 | 384-004-31 | 铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |
|  | 工艺美术及礼仪用品制造 | 243-001-31 | 使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生的废烤钵 | T |
|  | 非特定行业 | 900-025-31 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层过程中产生的废物 | T |
| HW34废酸 | 基础化学原料制造 | 261-057-34 | 硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸及酸渣 | C，T |
|  | 非特定行业 | 900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣 | C，T |
| HW35废碱 | 基础化学原料制造 | 261-059-35 | 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液、固态碱和碱渣 | C |
|  | 非特定行业 | 900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣 | C，T |
| HW36石棉废物 | 石棉及其他非金属矿采选 | 109-001-36 | 石棉矿选矿过程中产生的废渣 | T |
|  | 基础化学原料制造 | 261-060-36 | 卤素和卤素化学品生产过程中电解装置拆换产生的含石棉废物 | T |
|  | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 302-001-36 | 石棉建材生产过程中产生的石棉尘、废石棉 | T |
|  | 耐火材料制品制造 | 308-001-36 | 石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废石棉 | T |
|  | 汽车零部件及配件制造 | 367-001-36 | 车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物 | T |
|  | 船舶及相关装置制造 | 373-002-36 | 拆船过程中产生的石棉废物 | T |
|  | 非特定行业 | 900-030-36 | 其他生产过程中产生的石棉废物 | T |
|  |  | 900-031-36 | 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物 | T |
|  |  | 900-032-36 | 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 | T |
| HW46含镍废物 | 基础化学原料制造 | 261-087-46 | 镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不合格、淘汰、废弃的产品 | T |
|  | 电池制造 | 384-005-46 | 镍氢电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-037-46 | 废弃的镍催化剂 | T，I |
| HW47含钡废物 | 基础化学原料制造 | 261-088-47 | 钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘、反应残余物、废水处理污泥 | T |
|  | 金属表面处理及热处理加工 | 336-106-47 | 热处理工艺中产生的含钡盐浴渣 | T |
| HW48有色金属采选和冶炼废物 | 常用有色金属矿采选 | 091-001-48 | 硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 091-002-48 | 硫砷化合物（雌黄、雄黄及硫砷铁矿）或其他含砷化合物的金属矿石采选过程中集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  | 常用有色金属冶炼 | 321-002-48 | 铜火法冶炼过程中烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  |  | 321-003-48 | 粗锌精炼加工过程中湿法除尘产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-027-48 | 铜再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-028-48 | 锌再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 321-029-48 | 铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥 | T |
| HW49其他废物 | 非特定行业 | 900-039-49 | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物） | T |
|  |  | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T/In |
|  |  | 900-042-49 | 环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物 | T/C/I/R/In |
|  |  | 900-044-49 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | T |
|  |  | 900-046-49 | 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 900-047-49 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | T/C/I/R |
|  |  | 900-999-49 | 被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品） | T/C/I/R |
| HW50废催化剂 | 精炼石油产品制造 | 251-016-50 | 石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 251-017-50 | 石油炼制中采用钝镍剂进行催化裂化产生的废催化剂 | T |
|  |  | 251-018-50 | 石油产品加氢裂化过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 251-019-50 | 石油产品催化重整过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 基础化学原料制造 | 261-151-50 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-152-50 | 有机溶剂生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-153-50 | 丙烯腈合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-154-50 | 聚乙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-155-50 | 聚丙烯合成过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-156-50 | 烷烃脱氢过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-157-50 | 乙苯脱氢生产苯乙烯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-158-50 | 采用烷基化反应（歧化）生产苯、二甲苯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-159-50 | 二甲苯临氢异构化反应过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-160-50 | 乙烯氧化生产环氧乙烷过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-161-50 | 硝基苯催化加氢法制备苯胺过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-162-50 | 以乙烯和丙烯为原料，采用茂金属催化体系生产乙丙橡胶过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-163-50 | 乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-164-50 | 甲醇和氨气催化合成、蒸馏制备甲胺过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-165-50 | 催化重整生产高辛烷值汽油和轻芳烃过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-166-50 | 采用碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-167-50 | 合成气合成、甲烷氧化和液化石油气氧化生产甲醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-168-50 | 甲苯氯化水解生产邻甲酚过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-169-50 | 异丙苯催化脱氢生产α-甲基苯乙烯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-170-50 | 异丁烯和甲醇催化生产甲基叔丁基醚过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-171-50 | 以甲醇为原料采用铁钼法生产甲醛过程中产生的废铁钼催化剂 | T |
|  |  | 261-172-50 | 邻二甲苯氧化法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-173-50 | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-174-50 | 四氯乙烷催化脱氯化氢生产三氯乙烯过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-175-50 | 苯氧化法生产顺丁烯二酸酐过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-176-50 | 甲苯空气氧化生产苯甲酸过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-177-50 | 羟丙腈氨化、加氢生产3-氨基-1-丙醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-178-50 | β-羟基丙腈催化加氢生产3-氨基-1-丙醇过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-179-50 | 甲乙酮与氨催化加氢生产2-氨基丁烷过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-180-50 | 苯酚和甲醇合成2,6-二甲基苯酚过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-181-50 | 糠醛脱羰制备呋喃过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-182-50 | 过氧化法生产环氧丙烷过程中产生的废催化剂 | T |
|  |  | 261-183-50 | 除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 农药制造 | 263-013-50 | 化学合成农药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 化学药品原料药制造 | 271-006-50 | 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 兽用药品制造 | 275-009-50 | 兽药生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 生物药品制品制造 | 276-006-50 | 生物药品生产过程中产生的废催化剂 | T |
|  | 环境治理业 | 772-007-50 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | T |
|  | 非特定行业 | 900-049-50 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | T |

注：C-腐蚀性（Corrosivity）、T-毒性（Toxicity）、I-易燃性（Ignitability）、R-反应性（Reactivity）和In-感染性（Infectivity）。

    - 3.4.6企业污染物产生、处理与处置情况

#### 3.4.6.1废水

一期工程废水由（车辆、地面）冲洗废水、实验室废水、锅炉定连排污水、烟气洗涤塔废水、臭气洗涤废水以及生活污水、初期雨水等组成。项目废水污染物产生排放情况见表3.4-5。

表3.4-5  一期工程废水产生及排放情况一览表

| 序号 | 废水名称 | 污染物产生状况 |  |  |  | 处理方式 | 污染物排放状况 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水产生量 | 主要污染物 | 浓度 | 产生量 |  | 主要污染物 | 浓度 | 接管排放量 |  |
|  |  | (t/a) |  | (mg/L) | （t/a） |  |  | (mg/L) | (t/a) |  |
| 1 | 冲洗废水 | 7050 | COD | 800 | 5.640 | 烟气洗涤塔废水蒸发后直接回用。其余废水经废水处理站处理后全部回用，工艺为预处理（含油废水隔油处理）+综合预处理（Fenton氧化破络+还原+两级沉淀）+生化（调节+水解酸化+A/O接触氧化+二沉池）+膜处理（UF+RO） | 全部回用于生产，不排放 |  |  | 不排放 |
|  |  |  | SS | 400 | 2.820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.247 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 10 | 0.071 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.141 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 5 | 0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 5 | 0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 5 | 0.035 |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室废水 | 480 | COD | 800 | 0.384 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.192 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 10 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 5 | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 5 | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 5 | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 3 | 初期雨水 | 12000 | COD | 200 | 2.400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 250 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉定连排污水 | 900 | COD | 60 | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 150 | 0.135 |  |  |  |  |  |
| 5 | 烟气洗涤塔废水 | 18471 | COD | 1500 | 27.707 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 14.777 |  |  |  |  |  |
| 6 | 臭气洗涤废水 | 6300 | COD | 1500 | 9.450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 5.040 |  |  |  |  |  |
| 7 | 生活污水 | 2880 | COD | 400 | 1.152 | 化粪池 | COD | 400 | 1.152 | 顺河镇污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.864 |  | SS | 300 | 0.864 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.101 |  | 氨氮 | 35 | 0.101 |  |
|  |  |  | 总氮 | 45 | 0.130 |  | 总氮 | 45 | 0.130 |  |
|  |  |  | 总磷 | 4 | 0.012 |  | 总磷 | 4 | 0.012 |  |

#### 3.4.6.2废气

项目一期工程包括一套回转窑危废焚烧线和危废填埋场（分期建设，一期建设1号刚性填埋库），废气产生来源主要包括回转窑焚烧尾气及各类贮存仓库、预处理车间废气。项目有组织废气的产生及排放情况见表3.4-6~表3.4-8。

表3.4-6  一期工程回转窑焚烧尾气污染物产生、治理及排放情况表

| 排气筒 编号 | 排放源 | 污染物 | 产生状况 |  |  |  | 治理措施 | 去除率（％） | 排放状况 |  |  |  | 排放标准 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量 | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 烟气量 | 浓度 | 速率 | 排放量 |  |  |
|  |  |  | (Nm3/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) |  |  | (Nm3/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) | (mg/m3) |  |
| P1（一期） | 1#回转窑（G1-1） | 烟尘 | 41000 | 1500 | 61.5 | 442.8 | SNCR脱硝+急冷+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘+湿式洗涤+湿电除雾+烟气加热+二噁英催化 | 98 | 41000 | 30 | 1.23 | 8.856 | 65 | 连续 |
|  |  | CO |  | 70 | 2.87 | 20.664 |  | 0 |  | 70 | 2.87 | 20.664 | 80 |  |
|  |  | SO2 |  | 1000 | 41 | 295.2 |  | 90 |  | 100 | 4.1 | 29.52 | 200 |  |
|  |  | HF |  | 80 | 3.28 | 23.616 |  | 95 |  | 4 | 0.164 | 1.181 | 5 |  |
|  |  | HCl |  | 600 | 24.6 | 177.12 |  | 95 |  | 30 | 1.23 | 8.856 | 60 |  |
|  |  | NOx |  | 400 | 16.4 | 118.08 |  | 60 |  | 160 | 6.56 | 47.232 | 500 |  |
|  |  | Hg |  | 0.5 | 0.0205 | 0.148 |  | 90 |  | 0.05 | 0.0021 | 0.015 | 0.1 |  |
|  |  | Pb |  | 5 | 0.205 | 1.476 |  | 90 |  | 0.5 | 0.0205 | 0.148 | 1 |  |
|  |  | Cd |  | 0.2 | 0.0082 | 0.059 |  | 90 |  | 0.02 | 0.0008 | 0.006 | 0.1 |  |
|  |  | As |  | 0.2 | 0.0082 | 0.059 |  | 90 |  | 0.02 | 0.00082 | 0.006 | 1 |  |
|  |  | Ni |  | 5 | 0.205 | 1.476 |  | 90 |  | 0.5 | 0.0205 | 0.148 |  |  |
|  |  | Cr+Sn+Sb+Cu+Mn |  | 10 | 0.41 | 2.952 |  | 90 |  | 1 | 0.041 | 0.295 | 4 |  |
|  |  | 二噁英类 TEQ g /a |  | 5 TEQ ng /m3 | 0.205 TEQ mg /h | 1.48 |  | 98 |  | 0.1 TEQ ng /m3 | 0.004 TEQ mg /h | 0.03 | 0.5 TEQ ng /Nm3 |  |
|  |  | NH3 |  | 3 | 0.123 | 0.886 | - | - |  | 3 | 0.123 | 0.886 | - |  |

注：焚烧烟气连续排放，回转窑按全年运行7200h计算。1mg/m3=103µg/m3=106ng/m3＝109pg/m3。NH3为脱硝剂氨逃逸产生。

表3.4-7  一期工程各类贮存仓库、废水处理站、配伍车间等废气污染物产生、治理及排放情况表

| 排气筒编号 | 排放源 | 污染物 | 产生状况 |  |  |  | 治理 措施 | 去除率（％） | 排放状况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量 | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 |
|  |  |  | (Nm3/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) |  |  | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) | (mg/m3) | (kg/h) |
| P2 | 1#贮存仓库、2#贮存仓库 | NH3 | 50000 | 35.3 | 1.764 | 15.453 | 喷淋洗涤＋活性炭吸附 | 80 | 7.1 | 0.353 | 3.091 | / | 4.9 |
|  |  | H2S |  | 0.4 | 0.018 | 0.155 |  | 80 | 0.1 | 0.004 | 0.031 | / | 0.33 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 140.8 | 7.038 | 61.656 |  | 90 | 14.1 | 0.704 | 6.166 | 80 | 2 |
| P3 | 预处理车间、实验室、焚烧车间料坑、3#贮存仓库 | NH3 | 80000 | 31.1 | 2.492 | 21.827 | 喷淋洗涤＋活性炭吸附 | 80 | 6.2 | 0.498 | 4.365 | / | 4.9 |
|  |  | H2S |  | 0.3 | 0.025 | 0.223 |  | 80 | 0.1 | 0.005 | 0.045 | / | 0.33 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 103.8 | 8.302 | 72.724 |  | 90 | 10.4 | 0.830 | 7.272 | 80 | 2 |
| P4 | 4#贮存仓库、污水处理区 | NH3 | 30000 | 34.9 | 1.048 | 9.177 | 喷淋洗涤＋活性炭吸附 | 80 | 7.0 | 0.210 | 1.835 | / | 4.9 |
|  |  | H2S |  | 0.3 | 0.009 | 0.077 |  | 80 | 0.1 | 0.002 | 0.015 | / | 0.33 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 97.2 | 2.917 | 25.555 |  | 90 | 9.7 | 0.292 | 2.555 | 80 | 2 |
|  |  | 粉尘 |  | 19.6 | 0.588 | 5.151 |  | 80 | 3.9 | 0.118 | 1.030 | 120 | 1.75 |

注：贮存库等废气按全年运行8760h计算。焚烧车间正常运行期间料坑废气部分送焚烧炉作为燃烧补充新风，停炉期间送2#废气处理装置处理。调研同类企业，由于焚烧消耗新风量随焚烧负荷波动，为保证负压效果，去2#废气处理装置送风机器仍不定期运转（变频调速）。为保守考虑最大污染源强，表中P3废气量按料坑废气全部收集至2#废气处理装置计算。

表3.4-8  一期工程无组织废气排放情况

| 编号 | 污染源 | 面积（m2） | 高度 (m) | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 | VOCs（非甲烷总烃） | 粉尘 | 氨气 | 硫化氢 | VOCs（非甲烷总烃） | 粉尘 |
| S1 | 1#贮存仓库 | 222.04 | 8 | 0.0180 | 0.00018 | 0.0718 |  | 0.158 | 0.002 | 0.629 |  |
| S2 | 2#贮存仓库 | 3504.16 | 8 | 0.0180 | 0.00018 | 0.0718 |  | 0.158 | 0.002 | 0.629 |  |
| S3 | 预处理车间 | 1107.8 | 8 | 0.0107 | 0.00011 | 0.0278 |  | 0.094 | 0.001 | 0.243 |  |
| S4 | 焚烧车间料坑 | 290.7 | 20 | 0.0131 | 0.00014 | 0.0339 |  | 0.115 | 0.001 | 0.297 |  |
| S5 | 3#贮存仓库 | 3504.16 | 8 | 0.0270 | 0.00027 | 0.1077 |  | 0.237 | 0.002 | 0.944 |  |
| S6 | 4#贮存仓库 | 2301.8 | 8 | 0.0117 | 0.00009 | 0.0360 | 0.012 | 0.102 | 0.001 | 0.316 |  |
| S7 | 污水处理区 | 1258 | 5 | 0.0097 | 0.00009 | 0.0235 |  | 0.085 | 0.001 | 0.206 |  |
| S8 | 填埋库区 | 68544 | 10 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.450 |

#### 3.4.6.3固废

项目一期工程生产过程中产生的固体废物为炉渣、飞灰、蒸发残渣、废耐火材料、废活性炭、污泥、料坑渗滤液、废除尘布袋、实验室废物、生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），其产生及处理情况见表3.4-9。

表3.4-9  一期工程固废产生及处置情况一览表（t/a）

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉渣 | 危险废物 | HW18 | 772-003-18 | 3360 | 回转窑 | 固态 | 颗粒物、盐类及重金属 | 重金属、二噁英 | 连续 | T | 委托江苏乾江环境科技有限公司处置或场区内填埋处置 |
| 2 | 飞灰 | 危险废物 | HW18 | 772-003-18 | 1440 | 烟气除尘器 | 固态 | 颗粒物、盐类及重金属 | 重金属、二噁英 | 连续 | T |  |
| 3 | 废耐火材料 | 危险废物 | HW18 | 772-004-18 | 50 | 回转窑 | 固态 | 硅铝酸盐等 | 重金属 | 6个月 | T |  |
| 4 | 废除尘布袋 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 布袋除尘器 | 固态 | 纤维，附着有害物质 | 重金属、二噁英 | 1年 | T |  |
| 5 | 废脱硝催化剂 | 危险废物 | HW50 | 772-007-50 | 9t/3a | 烟气处理 | 固态 | 金属，附着有害物质 | 重金属、二噁英 | 3年 | T |  |
| 6 | 蒸发残渣 | 危险废物 | HW18 | 772-003-18 | 400 | 蒸发器 | 半固态 | 颗粒物及重金属 | 无机盐 | 连续 | T |  |
| 7 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 50 | 除臭装置 | 固态 | 碳，附着有机物 | VOCs | 3个月 | T/I | 送本企业焚烧炉处理 |
| 8 | 污泥 | 危险废物 | HW18 | 772-003-18 | 80 | 污水处理 | 半固态 | 有机物、无机物等 | 重金属 | 连续 | T |  |
| 9 | 料坑渗滤液 | 危险废物 | HW18 | 772-003-18 | 12 | 贮存仓库、焚烧车间 | 液态 | 有机物等 | 危废中有毒物质 | 连续 | T |  |
| 10 | 实验室废物 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 实验室 | 半固态 | 有机物、无机物、重金属 | 酸、重金属等 | 连续 | T/C/I |  |
| 11 | 废机油 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 2 | 维修保养 | 液态 | 石油类 | 石油类 | 3个月 | T/I |  |
| 12 | 废膜 | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 | 5 | 软水制备和废水处理 | 固态 | 有机树脂 | 高分子有机物 | 不确定 | T |  |
| 13 | 废包装物 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 20 | 废物储运 | 固态 | 纤维 | 危废中有毒物质 | 连续 | T/In |  |
|  |  |  | HW04 | 900-003-04 |  |  |  |  |  |  | T |  |
|  |  |  | HW08 | 900-249-08 |  |  |  |  |  |  | T/I |  |
|  |  |  | HW49 | 900-047-49 |  |  |  |  |  |  | T/C/I/R |  |
| 14 | 生活垃圾 | 一般废物 | - | - | 24 | 日常办公 | 固态 | 食品废物、纸、纺织物等 | - | 连续 | - | 由环卫部门收集处理 |
| 合计 | - | - | - | - | 5456.5 | - | - | - | - | - | - | - |

#### 3.4.6.4噪声

项目噪声主要来源于回转窑焚烧系统的鼓风机、引风机和辅助系统的引风机、破碎机等设备产生的机械噪声，噪声排放情况见表3.4-10。

表3.4-10  一期工程噪声源一览表

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 数量（台） | 源强dB(A) | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧车间料坑 | 起重机 | 1 | 75 | 减振、隔声 | 60 |
| 2 |  | 输送泵 | 1 | 80 | 减振、隔声 | 65 |
| 3 |  | 破碎机 | 1 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 4 | 焚烧车间 1#回转窑 | 助燃风机、二次风机 | 2 | 80 | 减振、消声 | 60 |
| 5 |  | 引风机 | 2 | 80 | 减振、消声 | 60 |
| 6 |  | 电机 | 2 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
| 7 |  | 出渣机 | 1 | 75 | 减振、隔声 | 60 |
| 8 |  | 水泵 | 2 | 75 | 减振、隔声 | 55 |
| 9 |  | 风机 | 3 | 90 | 减振、消声 | 70 |
| 10 |  | 空压机 | 2 | 85 | 减振、隔声 | 70 |
| 11 |  | 循环泵 | 2 | 70 | 减振、隔声 | 60 |
| 12 | 循环水系统 | 冷却塔 | 1 | 80 | 减振、消声 | 60 |
| 13 | 贮存库 | 除臭风机 | 4 | 80 | 减振、消声 | 60 |
| 14 | 填埋作业区 | 作业设备 | 2 | 70 | / | 70 |
| 15 | 污水站 | 各类泵 | 10 | 70 | 减振、隔声 | 50 |

3.5安全生产管理

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A.2.2中表4内容，企业现有安全生产管理情况如下：

1、消防验收：消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格；

2、安全生产许可：企业为非危险化学品生产企业，属不用取得安全生产许可的企业；

3、危险化学品安全评价：无要求；

4、危险化学品重大危险源备案：企业无重大危险源。

3.6现有环境风险防控与应急措施情况

企业采取的风险防范措施一览表见表3.6-1。

表3.6-1  公司已采取的风险防控措施

| 名称 | 已采取的风险防范措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 机构设置 | 设有专门的安全环保管理机构，配备管理人员，承担该公司运行后的环保安全工作。 |  |
| 总图布置防范 | 1.卫生防护距离内敏感目标为康庄、张渠庄，均已拆迁完毕，生产区和仓库离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。 2.公司总平面布置满足防火、防爆及卫生等安全防护要求，各建筑物之间的距离满足防火、防爆、自然采光和通风的要求。 3.平面布置设计按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001修订版）执行。 4.公司总平面布置基本符合防范事故的要求。 |  |
| 生产装置区风险防范措施 | 1.项目设计、制造和安装按国家规定的要求进行。 2.废水、废液处理设备选择有资质的生产厂家进行生产，经有资质单位检验合格、登记。 3.工艺管线上安装安全阀、泄压设施、自动控制检测仪表、报警系统及卫生检测设施，且设计合理、安全可靠。 4.设置应急事故池和排水切换装置，确保正常的冲洗水、初期雨水和事故情况下的泄漏污染物、消防水可纳入污水收集和处理系统。 |  |
| 危险废物管理风险防范措施 | 1.厂区内危险废物暂存场地严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置和管理。 2.厂区建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在企业内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账。 3.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。 4.定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5.运输危险废物根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具。 6.危险废物转移或外送过程中委托专业单位进行输送，通过强化管理制度、加强输送管理要求，执行国家要求的危废“五联单”等措施来避免危险废物随意倾倒等事故的发生。 |  |
| 仓储设施风险防范措施 | 1.公司按化学品的特性设置原辅料贮存间，并实行定置管理。 2.柴油罐区设置高低液位报警器、可燃气体探测仪、远程影像监控系统。 3.确保仓储条件良好，符合《毒害性商品储藏养护技术条件》。（GB17916-2013）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013）中的要求。 |  |
| 危废存储区风险防范措施 | 1.存储区严格执行防火制度，配备一定数量的灭火器材。 2.存储区设有围堰，且进行防渗、防漏处理。 3.存储区内设置火灾探测器、消防系统和干粉灭火器、远程影像监控系统。 4.存储区及装卸台设防雷防静电接地，严禁存储区现场吸烟。 |  |
| 填埋场风险防范措施 | 1.不相容的废物分开填埋，并采取隔离措施，且进行防渗、防漏处理。 2.设置远程影像监控系统。 |  |
| 运输过程风险防范措施 | 1.对车辆质量的检查监管，押运人在运输过程中定期检查罐体。 2.运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。 |  |
| 环保设施风险防范措施 | 废气污染事故防范措施 | 1.制定了严格的工艺操作规程。 2.废气处理装置、管道、阀门、接口处进行定期检查。 |
|  | 废水污染事故防范措施 | 1.制定了严格的工艺操作规程。 2.污水站、管道、阀门、接口处进行定期检查。 |
|  | 固废堆场风险防范措施 | 1.企业固废堆场严格按照相关规范要求进行设计和运行管理。 2.堆场四周应配备一定数量的消防器材，并定期对消防器材进行检查。 3.固废的周转加强，减少厂区废物堆放量。 4.贮存场所地面应采取防渗、防漏措施，并提高防渗等级。 |

3.6.1现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.6.1.1现有应急物资与装备

公司应急装备和物资见表3.6-2。

表3.6-2  公司应急装备和物资表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火服 | 2014款 | 5套 | 应急库 | 盛新平15162280869 |
| 2 | 空气呼吸器 | RHZK9.0 | 4个 |  |  |
| 3 | 吸油毡 | - | 若干 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 15只 | 应急库 |  |
| 5 | 黄沙 | - | 10吨 | 4#贮存库、各应急点 |  |
| 6 | 编装袋 | 50kg | 100只 | 应急库 |  |
| 7 | 防腐手套 | - | 50只 |  |  |
| 8 | 铁锹 | - | 10把 |  |  |
| 9 | 收集桶 | 50L | 10只 |  |  |
| 10 | 各类防毒面具 | CO、氨、H2S、SO2 | 各10套 |  |  |
| 11 | 应急水带 | - | 150米 |  |  |
| 12 | 潜水泵 | 50m3/h、100m3/h | 各1台 |  |  |
| 13 | 救护车 | - | 1辆 | 公司司机班 |  |
| 14 | 滤毒盒/罐 | - | 30个 | 应急库 |  |
| 15 | 警示牌/告知牌 | - | 若干 | 分布厂区 |  |
| 16 | 口罩 | - | 50个 | 应急库 |  |
| 17 | 对讲机 | - | 10个 | 各部门 |  |
| 18 | 警戒绳 | - | 300m | 应急库 |  |
| 19 | 绳梯 | - | 2副 |  |  |
| 20 | 医疗箱 | - | 3个 |  |  |
| 21 | 手持式一氧化碳气体检测仪 | - | 5个 |  |  |
| 22 | 手持式氨气检测仪 | - | 2个 |  |  |
| 23 | 手持式SO2检测仪 | - | 2个 |  |  |
| 24 | 手持式H2S检测仪 | - | 2个 |  |  |
| 25 | 快速堵漏工具 | - | 2套 |  |  |
| 26 | 室外消火栓 | - | 36个 | 厂区 |  |
| 27 | 室内消火栓箱 | - | 60个 | 厂区 |  |
| 28 | 事故应急池 | 2200m³ | 1个 | 污水站南侧 |  |
| 29 | 初期雨水池 | 2200m³ | 1个 |  |  |
| 30 | 消防水池 | 980m³ | 1个 | 综合楼西南角 |  |
| 31 | 二氧化碳灭火器 | 5KG | 16个 | 厂区 |  |
| 32 | 干粉灭火器 | 4KG | 34个 | 厂区 |  |

由表3.6-2可知，企业现有应急物资和装备不能满足突发环境事件的救援需求，需要补充完善。应补充的应急物资见表3.6-3。

表3.6-3  应补充的应急物资

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吨桶 | 若干 | 厂区内 |
| 2 | 密封胶 | 若干 | 厂区内 |

应急互助企业（徐州弘晟达环保科技有限公司）联系人、应急物资储备情况见表3.6-4。

表3.6-4 徐州弘晟达环保科技有限公司联系人、应急物资储备情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置场所 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火服 | 套 | 4 | 应急物资存放点 | 王迎春 15190780000 |
| 2 | 空气呼吸器 | 套 | 4 | 应急物资存放点 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 具 | 20 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 4 | 急救救援担架 | 副 | 1 | 应急物资存放点 |  |
| 5 | 收集桶 | 只 | 10 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 6 | 防腐手套 | 双 | 30 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 7 | 各类防毒面具 | 套 | 10 | 应急物资存放点 |  |
| 8 | 警戒绳 | 米 | 300 | 应急物资存放点 |  |
| 9 | 应急医疗箱 | 个 | 2 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 10 | 吸油毡 | 片 | 若干 | 仓库、应急物资存放点 |  |
| 11 | 消防沙 | 吨 | 2 | 仓库外 |  |
| 12 | 防爆对讲机 | 部 | 5 | 应急物资存放点 |  |
| 13 | 应急救援车 | 辆 | 1 | 公司司机班 |  |
| 14 | 防毒半面罩 | 个 | 15 | 应急物资存放点 |  |
| 15 | 防爆手电 | 只 | 4 |  |  |
| 16 | 耐酸碱雨靴 | 双 | 10 |  |  |
| 17 | 防化服 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 手持式硫化氢检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 手持式氨气检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 手持式可燃气体检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 铁锨 | 把 | 10 |  |  |
| 22 | 应急水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 应急水带 | 米 | 100 |  |  |
| 24 | 接线盘 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 室外消火栓箱 | 个 | 3 | 仓库外侧 |  |
| 26 | 室外消火栓 | 个 | 3 |  |  |

应急互助企业（徐州振丰新型墙体材料有限公司）联系人、应急物资储备情况见表3.6-5。

表3.6-5 徐州振丰新型墙体材料有限公司联系人、应急物资储备情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8kg干粉灭火器 | 30 | 厂房内部周围 | 张帆15380155878 |
| 2 | 5kg二氧化碳灭火器 | 20 | 厂房内部周围 |  |
| 3 | 急救药箱 | 2 | 车间应急布置点 |  |
| 4 | 灭火防护服 | 6 | 车间应急布置点 |  |
| 5 | 消防靴 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 6 | 安全帽 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 7 | 手持扩音器 | 2 | 车间生产控制室 |  |
| 8 | 出入口标志牌 | 4 | 出入口门侧 |  |
| 9 | 对讲机 | 16 | 生产控制点 |  |
| 10 | 隔离警示带 | 6 | 地下设备检修周围 |  |
| 11 | 救援用货车 | 1 | 厂区内 |  |
| 12 | 消防桶 | 20 | 厂房内周围 |  |
| 13 | 防毒面具 | 6 | 车间应急布置点 |  |
| 14 | 扳手 | 40 | 车间库房 |  |
| 15 | 手电筒 | 10 | 车间应急布置点 |  |
| 16 | 千斤顶 | 4 | 车间库房 |  |

3.6.1.2应急队伍

（1）公司内部应急队伍

企业现有应急救援队伍情况见表3.6-5。

表3.6-5  内部应急人员姓名、职责、电话

| 序号 | 姓名 | 电话 | 职务/部门 | 应急小组职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王永桥 | 18505976922 | 总经理 | 总指挥 | 应急救援领导小组 |
| 2 | 杜斌杰 | 18911283019 | 副总经理 | 副总指挥 |  |
| 3 | 林剑锋 | 15867019507 | 财务副总 | 成员 |  |
| 4 | 魏增辉 | 18118556362 | 生产部经理 | 成员 |  |
| 5 | 丁满意 | 18751796877 | 安环部经理 | 成员 |  |
| 6 | 杜斌杰 | 18911283019 | 副总经理 | 应急报告与通信保障组组长 | 应急救援专业队伍 |
| 7 | 高志号 | 13852114537 | 安全主管 | 疏导警戒与救护组组长 |  |
| 8 | 盛新平 | 15162280869 | 采购主管 | 物资供应组组长 |  |
| 9 | 高建峰 | 15262099286 | 设备部主管 | 应急抢险组组长 |  |
| 10 | 李丹阳 | 13736683031 | 化验主管 | 污染控制组组长 |  |
| 11 | 王海霞 | 15150047456 | 综合部经理 | 接待与善后处理组组长 |  |
| 12 | 丁满意 | 18751796877 | 安环部经理 | 事故调查组组长 |  |
| 13 | 魏增辉 | 18118556362 | 生产部经理 | 生产恢复组组长 |  |
| 14 | 王永桥 | 18505976922 | 总经理 | 副总指挥 | 内部专家组 |
| 15 | 吴锦江 | 13828018538 | 安环顾问 | 成员 |  |
| 16 | 丁满意 | 18751796877 | 技术顾问 | 成员 |  |

（2）外部应急救援队伍及联系方式

公司外部单位、周边医疗机构及其联系方式分别见表3.6-6。

表3.6-6  外部联系单位应急联系方式

| 类别 | 部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政府部门 | 徐州市丰县生态环境局 | 0516-89222846 |
|  | 徐州市生态环境局 | 0516-80800600 |
|  | 丰县应急管理局 | 0516-89209199 |
|  | 徐州市环境应急与事故调查中心 | 0516-80800683 |
|  | 丰县突发环境事件应急救援办公室 | 0516-89233866 |
|  | 丰县顺河镇政府 | 0516-89181001 |
|  | 徐州市水务局 | 0516-80802000 |
| 监测 | 丰县环境保护监测站 | 0516-4222846 |
|  | 江苏省徐州环境监测中心 | 0516-85635677 |
|  | 江苏省环境监测中心 | 025-86575201 |
| 消防 | 火警 | 119 |
|  | 公安 | 110 |
|  | 丰县公安消防大队 | 119 |
| 卫生 | 急救中心 | 120 |
|  | 丰县顺河镇卫生院 | 0516-89186011 |
|  | 丰县人民医院办公室 | 0516-89222658 |
|  | 丰县中医院 | 0516-89220995 |
|  | 丰县惠民医院 | 0516-89111111 |
| 咨询专家 | 国家化学事故应急咨询 | 0532-83889090 |
| 可涉及的外部救援单位 | 丰县公安消防大队 | 119 |
| 应急互助企业 | 江苏新测检测科技有限公司 | 0516-69870670 18305203082 |
|  | 徐州振丰新型墙体材料有限公司 | 0516-68566682 15380155878 |
|  | 徐州弘晟达环保科技有限公司 | 15190780000 |

综上，企业应急装备、应急物资和应急队伍能满足企业突发环境事件应急需求。

4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境风险事件情景分析

4.1.1国内外同类企业、装置环境风险事件分析

作为危废处置企业，危废运输交通事故、中毒、火灾是事故构成的最主要部分。因此，我们收集了近年发生在国内的危废处置企业的环境风险事故，以及危险化学品运输过程的环境风险事故，选取其中一些作为典型案例进行分析。 根据调查，近几年国内发生的危险废物处置行业事故及危险情况见表4.1-1。

表4.1-1  同类企业、装置环境风险事件分析

| 序号 | 时间 | 地点 | 事故经过 | 引发原因 | 影响 范围 | 事件造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年12月12日 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 2017年11月3日，公司未对入场危废样品进行分析处理便接收；12月12日晚18时31分，鑫广绿环危废处置中心工人对危险废物进行焚烧处置；18时51分，先后以人工方式向1号投料坑内倾倒了5桶来源于青岛海湾公司的危险废物；18时55分，现场作业叉车利用货叉挑两个青岛海湾公司的危废桶开至1号投料坑前，拟横置于坑边台阶上，并由人工进行倾倒时，左右货叉上的危废桶先后坠落入坑内；18时56分，现场作业的辅助工侯喜勇利用叉车左货叉下降到1号 投料坑内，捡拾坠落的危废桶后，攀上叉车货叉，在货叉升至投料坑坑口时，因中毒坠落坑内；18时57分，叉车司机顾兆宜、张凤以及随后赶到的鑫广绿环员工王英年、苗海柱等先后进入1号投料坑内施救，导致人员伤亡。 | 1、企业违规处置危险废物，作业人员向1号投料坑违规直接倾倒含有硫化氢的危险废物，造成投料坑内积聚大量硫化氢等有毒有害气体，其他作业人员未按规定采取安全防护措施盲目违章施救，导致事故后果扩大。2、公司未对入场危废样品及时进行分析处理，违规接收危废，处理危废前未按规定进行取样、分析、配伍，公司日常应急管理不到位。3、危废产生单位未如实填写《危废转移联单》，违反相关法律规定，委托处置的危废与合同约定的成分、种类不符。 | 厂区范围 | 5人中毒死亡、12人受伤。 |
| 2 | 2015.8.18 | 扬新废弃物质加工厂 | 2015年8月18日22时许，柳东新区雒容镇扬新废弃物加工厂发生火灾事故，起火车间面积约790平方米，过火面积约200平方米，厂内存有可燃溶剂约80吨，燃烧物质为可燃性清洗溶剂，经消防队员奋力扑救，于8月19日3时10分明火被扑灭。 | 管理不到位，企业领导安全意识淡薄。 | 厂区及周边 | 事故未造成人员伤亡。 |

4.1.2所有可能发生突发环境事件情景

企业可能发生突发环境事件情景见表4.1-2。

表4.1-2  公司可能发生突发环境事件情景

| 单元 | 主要危险部位 |  |  | 主要危险物质 | 事故类型 | 排放途径 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险单元 |  | 风险源 |  |  |  |  |
| 全厂 | 主体工程 | 焚烧车间 | 危险废物料坑 | 危险废物 | 泄漏、火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气环境、水环境、土壤环境 | 污染大气、土壤、地表水、地下水，造成人员伤亡 |
|  |  | 焚烧处理系统 | 回转窑、二燃室 | 烟尘、HCl、CO、重金属、二噁英等次生污染物 | 投料不当导致炉膛爆燃 | 大气环境 | 污染大气，造成人员伤亡 |
|  |  | 填埋区 | 1#刚性填埋库 | 危险废物 | 泄漏、渗漏 | 水环境、土壤环境 | 污染土壤、地表水、地下水，造成人员伤亡 |
|  | 公辅 工程 | 贮存仓库 | 1~4#贮存仓库 | 危险废物 | 泄漏、火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气环境、水环境、土壤环境 | 污染大气、土壤、地表水、地下水，造成人员伤亡 |
|  |  | 柴油储存区 | 地埋式柴油储罐 | 柴油 | 泄漏、火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气环境、水环境、土壤环境 | 污染大气、土壤、地表水、地下水，造成人员伤亡 |
|  |  | 天然气供应系统 | 天然气管道 | 主要为甲烷 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气环境 | 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |
|  |  | 运输 | 汽车、人工搬运 | 危险废物、化学品 | 泄漏、车辆交通事故 | 大气、水环境、土壤环境 | 污染大气、土壤、地表水、地下水，造成人员伤亡 |
|  | 环保设施 | 回转窑焚烧 废气处理 | SNCR脱硝+急冷+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘+湿式洗涤+湿电除雾+烟气加热+二噁英催化 | 烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOx、Hg、Pb、Cd、As、Ni、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn、二噁英、NH3 | 事故性排放 | 大气环境 | 污染大气 |
|  |  | 预处理车间、焚烧车间料坑、贮存仓库及污水站废气处理 | 喷淋洗涤＋活性炭吸附 | NH3、H2S、VOCs、粉尘 | 事故性排放 | 大气环境 | 污染大气 |
|  |  | 污水收集 | 污水管网 | COD、SS、氨氮、总磷、总铅、总铬、总镍、石油类 | 泄漏、渗漏 | 水环境 | 污染地表水、地下水 |
|  |  | 固废处理 | 危废暂存间 | 危废 | 泄漏、渗漏、火灾 | 地下水 | 污染地下水 |

4.2突发环境事件情景源强分析

企业生产过程中所使用的原料大部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热或其他化学品等会儿产生伴生和次生的危害。针对可能发生的突发环境事件各类情景进行源强分析。

### 4.2.1危废焚烧设施爆燃紧急排放

焚烧系统出现诸如炉膛压力过大等异常情况需直接外排烟气，在二燃烧室顶部设置紧急排放烟囱（内径1.4m，高度20m），发生紧急事故时，燃烧后的烟气通过紧急排放烟囱排入大气，选取烟尘、HCl、Hg作为代表污染物。

（1）预测源强

表4.2-1  非正常工况二燃室爆燃大气污染物排放源强

| 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/ h | 年发生频次/（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二燃室爆燃 | PM10 | 41 | 0.25 | 1 |
|  | PM2.5 | 20.5 |  |  |
|  | HCl | 12.3 |  |  |
|  | Hg | 0.01 |  |  |
|  | H2S | 0.013 |  |  |

（2）预测结果

表4.2-2  非正常工况二燃室爆燃污染物贡献质量浓度预测结果表（mg/m3）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 马楼 | 1小时 | 3.38E-02 | 18121610 | 7.51 | 达标 |
|  | 新庄 | 1小时 | 2.41E-02 | 18121612 | 5.36 | 达标 |
|  | 东岳庄-张庄 | 1小时 | 2.57E-02 | 18093009 | 5.71 | 达标 |
|  | 李新庄 | 1小时 | 2.83E-02 | 18102509 | 6.29 | 达标 |
|  | 朱坑 | 1小时 | 4.43E-02 | 18020710 | 9.84 | 达标 |
|  | 大圣 | 1小时 | 3.67E-02 | 18121610 | 8.16 | 达标 |
|  | 顺河镇区 | 1小时 | 2.99E-02 | 18112712 | 6.64 | 达标 |
|  | 连楼 | 1小时 | 2.95E-02 | 18020910 | 6.56 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 5.65E-02 | 18032208 | 12.56 | 达标 |
| PM2.5 | 马楼 | 1小时 | 1.69E-02 | 18121610 | 7.51 | 达标 |
|  | 新庄 | 1小时 | 1.20E-02 | 18121612 | 5.33 | 达标 |
|  | 东岳庄-张庄 | 1小时 | 1.28E-02 | 18093009 | 5.69 | 达标 |
|  | 李新庄 | 1小时 | 1.41E-02 | 18102509 | 6.27 | 达标 |
|  | 朱坑 | 1小时 | 2.21E-02 | 18020710 | 9.82 | 达标 |
|  | 大圣 | 1小时 | 1.83E-02 | 18121610 | 8.13 | 达标 |
|  | 顺河镇区 | 1小时 | 1.50E-02 | 18112712 | 6.67 | 达标 |
|  | 连楼 | 1小时 | 1.48E-02 | 18020910 | 6.58 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.83E-02 | 18032208 | 12.58 | 达标 |
| HCl | 马楼 | 1小时 | 9.76E-03 | 18121610 | 19.51 | 达标 |
|  | 新庄 | 1小时 | 7.02E-03 | 18121612 | 14.04 | 达标 |
|  | 东岳庄-张庄 | 1小时 | 7.34E-03 | 18093009 | 14.68 | 达标 |
|  | 李新庄 | 1小时 | 8.05E-03 | 18102509 | 16.09 | 达标 |
|  | 朱坑 | 1小时 | 1.29E-02 | 18020710 | 25.79 | 达标 |
|  | 大圣 | 1小时 | 1.07E-02 | 18121610 | 21.32 | 达标 |
|  | 顺河镇区 | 1小时 | 8.78E-03 | 18112712 | 17.56 | 达标 |
|  | 连楼 | 1小时 | 8.66E-03 | 18020910 | 17.31 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 1.39E-02 | 18080815 | 27.83 | 达标 |
| Hg | 马楼 | 1小时 | 7.93E-06 | 18121610 | 26.43 | 达标 |
|  | 新庄 | 1小时 | 5.71E-06 | 18121612 | 19.03 | 达标 |
|  | 东岳庄-张庄 | 1小时 | 5.97E-06 | 18093009 | 19.90 | 达标 |
|  | 李新庄 | 1小时 | 6.54E-06 | 18102509 | 21.80 | 达标 |
|  | 朱坑 | 1小时 | 1.05E-05 | 18020710 | 35.00 | 达标 |
|  | 大圣 | 1小时 | 8.66E-06 | 18121610 | 28.87 | 达标 |
|  | 顺河镇区 | 1小时 | 7.14E-06 | 18112712 | 23.80 | 达标 |
|  | 连楼 | 1小时 | 7.04E-06 | 18020910 | 23.47 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 1.13E-05 | 18080815 | 37.67 | 达标 |

经预测，二燃室紧急排放烟囱开启后，各污染因子预测浓度大于正常工况下预测浓度，各保护目标处均能达标。

### 4.2.2火灾爆炸次伴生污染计算及评价

（1）预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的AFTOX模型预测计算事故状况下的污染物地面浓度，对照SO2和CO评价标准确定影响范围。

（2）气象条件

选取最不利气象条件进行后果预测，取F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。

（3）预测时段

预测时段为泄漏事故开始后的30min。

（4）预测源强

本次预测主要考虑柴油储罐和天然气管道泄漏引起的火灾事故。

①柴油储罐

企业柴油储罐采用地下形式，按照相关规范做好相关区域防渗，可以保证事故状态下储罐内柴油不扩散污染地下水和土壤。主要考虑发生火灾时产生的SO2和CO对环境的风险。

油品火灾伴生/次生二氧化硫产生量计算：

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫—二氧化硫排放速率，kg/h；

B—物质燃烧量，kg/h；

S—物质中硫的含量，%，本项目取0.2%。

油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，本项目取6.0%。

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

经计算，考虑1台30m3的地下油罐发生火灾，最大存储量为25.2吨，二氧化硫排放速率为7.2kg/h，一氧化碳排放速率为0.06kg/s。

- ②天然气管道

生产点火、助燃等需使用天然气。目前顺河镇天然气管网工程正在建设。顺河镇规划通过中压（0.2＜P≤0.4MPa）燃气管道供气，管径DN300。假设厂内天然气管道发生开裂，导致天然气泄漏的裂口为狭窄的长方形裂口，裂口尺寸根据经验一般取管径的50%，即150mm，宽δ5mm。则管道裂口面积为0.00012m2，压强0.4MPa。采用导则推荐的泄漏量计算方法，本次评价的最大可信事故源项见表4.2-3。

表4.2-3   天然气泄漏源项

| 名称 | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故 类型 | 释放 面积 m2 | 初始泄 露速率 (kg/s) | 泄漏量 （kg） | 温度 （℃） | 公称管 径 （mm） | 泄露 时间 (s) | 设计运 行压力 (MPa) |
| 天然气管道 | 长方形裂口 | 0.00075 | 0.46 | 828 | 25 | 300 | 1800 | 0.4 |

主要考虑发生火灾时产生的CO对环境的风险。火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，取75%；

q—化学不完全燃烧值，本项目取6.0%。

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

经计算，本项目考虑天然气管道破裂泄漏并发生火灾，持续时间一氧化碳排放速率为0.048kg/s。

（5）评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，选择大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，二氧化硫1级和2级大气毒性终点浓度值分别为79mg/m3和2mg/m3，一氧化碳1级和2级大气毒性终点浓度值分别为380mg/m3和95mg/m3。

（6）风险事故影响预测结果及评价

①柴油储罐

最不利气象条件下，下风向不同距离处SO2最大浓度分布情况见表4.2-4。最大预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值（79mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（2mg/m3）。

各敏感目标处SO2浓度随时间变化情况见表4.2-5。

表4.2-4 下风向不同距离处SO2最大浓度情况表（mg/m3）

| 下风向距离（m） | 最大浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 50 | 43.01 |
| 100 | 18.83 |
| 200 | 8.20 |
| 300 | 4.66 |
| 400 | 3.03 |
| 500 | 2.14 |
| 600 | 1.60 |
| 700 | 1.25 |
| 800 | 1.01 |
| 900 | 0.83 |
| 1000 | 0.70 |
| 1100 | 0.60 |
| 1200 | 0.52 |
| 1300 | 0.45 |
| 1400 | 0.40 |
| 1500 | 0.36 |
| 1600 | 0.33 |
| 1700 | 0.31 |
| 1800 | 0.28 |
| 1900 | 0.27 |
| 2000 | 0.25 |
| 2500 | 0.18 |
| 3000 | 0.14 |
| 3500 | 0.12 |
| 4000 | 0.10 |
| 4500 | 0.085 |
| 5000 | 0.074 |

表4.2-5  各关心点SO2浓度随时间变化情况表（mg/m3）

| 关心点 时间（min） |  | 马楼 | 新庄 | 张庄-东岳庄 | 李新庄 | 朱坑 | 大圣 | 顺河镇 | 连楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  | 0.66 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  | 0.66 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.00 |
| 25 |  | 0.66 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.00 |
| 30 |  | 0.66 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.20 |
| 35 |  | 0.66 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.20 |
| 40 |  | 0.64 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.20 |
| 45 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.32 | 0.20 |
| 50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ＞79mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ＞2mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |

最不利气象条件下，下风向不同距离处CO最大浓度分布情况见表4.2-6。最大预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3）。

各敏感目标处CO浓度随时间变化情况见表4.2-7。

因此，火灾爆炸事故的环境风险较低，可以接受。

表4.2-6 下风向不同距离处CO最大浓度情况表（mg/m3）

| 下风向距离（m） | 最大浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 50 | 1550 |
| 100 | 744.8 |
| 200 | 284.8 |
| 300 | 152.2 |
| 400 | 96.1 |
| 500 | 66.9 |
| 600 | 49.6 |
| 700 | 38.5 |
| 800 | 30.9 |
| 900 | 25.4 |
| 1000 | 21.3 |
| 1100 | 18.2 |
| 1200 | 15.7 |
| 1300 | 13.8 |
| 1400 | 12.2 |
| 1500 | 11.0 |
| 1600 | 10.1 |
| 1700 | 9.32 |
| 1800 | 8.64 |
| 1900 | 8.04 |
| 2000 | 7.50 |
| 2500 | 5.58 |
| 3000 | 4.37 |
| 3500 | 3.56 |
| 4000 | 2.98 |
| 4500 | 2.54 |
| 5000 | 2.21 |

表4.2-7  各关心点CO浓度随时间变化情况表（mg/m3）

| 关心点 时间（min） |  | 马楼 | 新庄 | 张庄-东岳庄 | 李新庄 | 朱坑 | 大圣 | 顺河镇 | 连楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 20.10 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  | 20.10 | 14.80 | 23.00 | 14.80 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  | 20.10 | 14.80 | 23.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 9.67 | 0.00 |
| 25 |  | 20.10 | 14.80 | 23.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 9.67 | 5.99 |
| 30 |  | 20.10 | 14.80 | 23.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 9.67 | 5.99 |
| 35 |  | 20.00 | 14.80 | 23.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 9.67 | 5.99 |
| 40 |  | 12.70 | 14.80 | 0.05 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 9.67 | 5.99 |
| 45 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 9.67 | 5.99 |
| 50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
| 60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ＞380mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ＞95mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |

- ②天然气管道

最不利气象条件下，下风向不同距离处CO最大浓度分布情况见表4.2-8。最大预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3）。

各敏感目标处CO浓度随时间变化情况见表4.2-9。

因此，火灾爆炸事故的环境风险较低，可以接受。

表4.2-8  下风向不同距离处CO最大浓度情况表（mg/m3）

| 下风向距离（m） | 最大浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 50 | 1032 |
| 100 | 451.9 |
| 200 | 196.7 |
| 300 | 111.8 |
| 400 | 72.6 |
| 500 | 51.4 |
| 600 | 38.5 |
| 700 | 30.0 |
| 800 | 24.2 |
| 900 | 19.8 |
| 1000 | 16.8 |
| 1100 | 14.4 |
| 1200 | 12.4 |
| 1300 | 10.9 |
| 1400 | 9.65 |
| 1500 | 8.73 |
| 1600 | 8.02 |
| 1700 | 7.40 |
| 1800 | 6.86 |
| 1900 | 6.38 |
| 2000 | 5.97 |
| 2500 | 5.59 |
| 3000 | 5.26 |
| 3500 | 4.96 |
| 4000 | 2.38 |
| 4500 | 2.03 |
| 5000 | 1.76 |

表4.2-9  各关心点CO浓度随时间变化情况表（mg/m3）

| 关心点 时间（min） |  | 马楼 | 新庄 | 张庄-东岳庄 | 李新庄 | 朱坑 | 大圣 | 顺河镇 | 连楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  | 4.47 | 4.85 | 3.99 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  | 4.47 | 4.85 | 3.99 | 4.85 | 4.85 | 4.62 | 4.56 | 0.00 |
| 25 |  | 4.47 | 4.85 | 3.99 | 4.85 | 4.85 | 4.62 | 4.56 | 0.00 |
| 30 |  | 4.47 | 4.85 | 3.99 | 4.85 | 4.85 | 4.62 | 4.56 | 3.62 |
| 35 |  | 4.47 | 4.85 | 3.99 | 4.85 | 4.85 | 4.62 | 4.56 | 3.62 |
| 40 |  | 4.41 | 4.85 | 1.20 | 4.85 | 4.85 | 4.62 | 4.56 | 3.62 |
| 45 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.62 | 4.56 | 3.62 |
| 50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 |
| 55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ＞380mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ＞95mg/m3 | 出现时刻（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 持续时间（min） | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.2.3洪灾对危废填埋库区的环境风险分析

暴雨、洪水和潮水威胁场区的安全，其作用范围大，破坏力也大。危险废物填埋设施选址应具备满足工程建设要求的工程地质条件和水文地质条件。不应建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区；受条件限制，必须建在上述地区时，应具备抵御100年一遇洪水的防洪、排涝措施。填埋场场址必须位于百年一遇的洪水标高线以上，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区之外。

针对安全填埋场特点，厂区危废填埋设施方案按照“效率、安全优先”的原则进行。依据丰县水文水资源局出具的说明，选址周边具备抵御百年一遇洪水的防洪、排涝工程和措施，且位于百年一遇洪水标高之上。

因此，企业的建设满足场内排水和防洪的要求，洪灾带来的环境风险较小。

### 4.2.4废水事故排放的环境风险分析

企业水污染事故风险主要源于厂区废水处理与输送的工程事故。事故隐患包括两点：一是废水处理与输送设施被损坏，如管道堵塞、破裂、反应池破损等。管道破裂与反应池破损，一般是由于其他工程开挖不慎或地基下沉造成。这类事故发生后，废水外溢，如未能及时阻断废水的流动，废水有可能进入周围土壤环境，继而进一步下渗，污染地下水体。外泄废水量及污染物排放量与发现及抢修的时间有关。由于反应池或输送干管内废水的污染物浓度较高，排入任何水体都将对水质产生较大影响。因此，必须做好这类事故的防范工作，一旦发生此类事故应及时组织抢修，如果废水已对周围的土壤环境造成污染，应及时将污染的土壤挖除，切断其污染地下水的途径，并通过阀门控制等调节系统将废水引入事故水池，尽可能减轻此类事故对环境的影响。

二是废水处理车间不正常运转，如设备故障、生化系统异常等。出现设备故障的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，污水处理设施、设计、施工等质量问题或养护不当，有故障的设备不能及时得到维修，日常保养不好等。

企业附近有地表水复新河沙庄桥断面。正常工况下生活污水排入顺河镇污水处理厂，生产废水零排放。企业在厂区设置了环境风险事故水污染三级防控系统：即企业各罐区均按规范设置了围堰，仓储区域设有围挡，车间、仓库内部设有地沟和排水系统；厂区设有容积2200m3的应急事故水池，全厂雨水总排口设置切换阀。在事故状态下的事故废水和消防废水得到有效收集，不出厂，企业废水事故排放风险很小。因此，废水泄漏事故工况下，企业及时启动应急预案，废水不会排入厂外地表水环境，不会对复新河沙庄桥断面水质产生不利影响。

### 4.2.5地埋式柴油储罐穿孔事故的环境风险分析

当发生地埋式柴油储罐穿孔事故工况时，柴油储罐底部存在点源泄漏，泄漏量10kg/d，项目所在地污染源100天最大迁移距离约8.41m，地下水受到污染的总面积为56.96m2，剖面上污染物的影响深度约2.5m。1000天最大迁移距离约25.56m，地下水受到污染的总面积为623.18m2。可见，突发事故条件下柴油储罐中石油类污染物由于是轻水相，在剖面上影响深度较浅，若未及时控制污染物的迁移，石油类的扩散范围速率将持续增大，但20年内污染范围不会扩大超过厂区范围。应重视柴油储罐的防渗及检测，完善事故工况下的应急处理措施。

4.2.6违法排污

本企业产生的危废、废水等，若不经处理直接接管甚至直接外运倾倒，将会影响周边水体水质，对水体生态环境造成影响，当发生水体污染时应立即启动应急预案，将影响程度降为最低。违法排污会对环境造成严重的污染。企业私自非法处置危险废物需要面临刑事责任，企业严厉杜绝此类行为。

4.3释放环境风险物质情况分析

4.3.1扩散途径

对于可能出现的事故污染物，其扩散途径见表4.3-1。

表4.3-1  事故污染物扩散途径

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 火灾 | 生产区、危废贮存区、罐区 | 热辐射 | 扩散 | / | / |
|  |  | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防水 | / | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 |
| 泄漏 | 危废贮存区、罐区、污水站 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 雨水、消防水 | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产区 | 液态 | 扩散 | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理系统、废水处理系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 |
| 非正常操作 | 生产区，污染治理设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 |
| 违法排污 | 生产区、污水站、危废暂存间 | 固态、液态 | 扩散 | / | 渗透、吸收 |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 废气处理系统、废水处理系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 |

4.3.2环境风险源监控

（1）信息的监测：企业员工实行严格的安全教育制度，每年进行考核，实行事故预防和应急救援演练，充分提高职工的自救互救的能力，确保事故早发现、早处理技能。

必须对各设备进行定期检查，将关键装置和重点部位实行领导承包责任制，定期进行监控和考核。确保把危险源的各种参数及时监测出来，一旦出现事故征兆，能够及时给出报警信号，及时采取相应措施，把事故消灭在萌芽状态。

（2）信息的报告：一旦企业人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为危险事故，要立即使用所有通信手段报告公司应急指挥部，指挥部接警人员立即向全厂发布应急救援报警，通知各应变单位主管，同时向指挥部成员报告，启动事故应急响应系统。

指挥部应根据应急类型、发生事件和严重程度，依照法律法规和相关规定及时向上级主管部门通报事故情况。大门警卫接到指挥部命令后立即向消防、环保部门报警，并在公司出入口派人引导消防车辆进入事故现场。

此外，企业对环境风险源监控采用电子摄像头实时监控的方式进行。企业还配有安全消防措施，配备消防系统，车间设置水消防系统和各类灭火器等。

4.3.3生产工艺安全防范措施

在生产过程中加强对设备的巡视和维修。生产工艺安全卫生设计必须符合人—机工程原则，以便最大限度地降低操作者的劳动强度以及精神紧张状态。对具有危险和有害因素的生产过程，应合理地采用机械化和现场仪表与远程传输仪表相结合，设置操作室或操作台，实现遥控式隔离操作。合理布置工艺设备。生产过程中的正常操作及工艺安全监测参数必须连续记录。同时，处在运行和运转中的机械严禁进行维修或调整等作业。按时进行保养，发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时停止其使用。生产场所设置醒目的安全警示标志、安全色、安全周知卡。同时重要部位配置应急救援器材，如各类灭火器等。

4.3.4生产设备安全防范措施

所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行。通用机械和设备选型应符合国家或行业技术标准，相关文件要齐备。每次开机前，必须对设备进行检查，加强设备检验、检测和运行管理。设备运行过程中严禁操作人员离开岗位，运行中出现异常现象，应立即停机，查明原因，及时处理。安全防护装置、设施，必须与主机同时投运。必须保证设备运行的安全可靠。设备的设计、安装及试压等技术应符合国家标准。同时，生产装置、厂房建筑应进行防腐设计。危险物质应实施安全控制。部分工艺装置采用密闭系统，使其在正常操作条件下处于密闭的设备中，防止了物料外泄。对泄漏可造成重大事故的设备、场所，必须设可靠的事故处理装置和应急防护设施。设备本体及基础、吊架和基础应采用非燃材料，设备保温层应采用非燃材料。各生产车间主要通道均设事故照明，各设备均设置安全操作警示牌。

4.3.4生产和管理安全防范措施

（1）完善各级安全生产责任制、各项安全管理制度、工艺操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强生产现场管理，牢抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，增强扑火自救能力，了解互相救助的一些常识。

（2）建立巡回检查制度，排查隐患，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。

（3）加强对职工的劳动保护用品的使用监督和发放，为职工配备所需用的防护用品和急救用品，如防尘、防毒口罩、面罩、防护手套、安全帽及相关药品等。

（4）企业应在醒目位置设立警示牌和安全标语，做到人人皆知，注意防范。

（5）加强管理，杜绝意外泄漏事故造成的危害

4.4直接、次生和衍生后果分析

企业涉及的有毒物质事故状况下的伴生、次生危害具体见表4.4-1。

表4.4-1  企业伴生、次生危害一览表

| 化学品 名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气环境 | 水体环境 |
| 硫酸 | 泄漏 | 泄漏进入外界环境；遇水大量放热，可发生沸溅 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中，经生产区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 |
| 柴油 | 泄漏、受热 | 泄漏进入外界环境，火灾 |  |  |

此外，物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故；为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，根据物料性质采用干粉灭火器、消防沙等进行灭火，发生火灾未及时扑灭时会引发大楼的火灾报警系统，自动喷淋产生的消防水若直接外排可能导致水环境污染。为了避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防废水污染水环境，企业制定严格的排水规划，企业设有2200m3事故应急池，消防水进入应急池暂存后排入企业自建的污水处理站，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

5环境风险防控和应急措施差距分析

5.1环境风险管理制度

表5.1-1  环境风险管理制度差距分析对比表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 差距性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立 | 公司已制定了《突发环境事件报告和调查处理管理制度》，建立《环境风险防控和应急措施制度》，成立了应急指挥部及应急小组。制定了《环境保护巡查管理制度》将每项工作落实到个人 | 现有环境风险防控和应急措施已建立，与标准要求差距较小；加强应急管理确保事故状态下能够做出有效应对措施 |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 企业组建了应急指挥部，并组建了警戒疏散组、应急救援组、物资保障组、医疗救护组和通讯联络组。明确各个小组的职责；明确各级事故下应急响应流程。 | 环境风险防控责任人和责任机构已明确 |
|  | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 设置环保专员（由抢险抢修组负责）每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的可及时检修，按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转 | 定期巡检和维护责任制度已落实 |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 公司已按照环评及批复文件进行了各项环境风险防控和应急措施的建设 | 环评及批复文件中提出的各项环境风险防控和应急措施要求已落实 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 企业应急指挥部负责组织、指导应急预案的培训工作，通过观看应急演练讲座、邀请应急专家授课等形式对应急人员进行应急知识和技能的培训；开展了突发环境事件应急演练，从演练中熟悉事故处置流程、掌握应急物资操作方法、总结不足，改进完善突发环境事件应急方案 | 已开展相关培训工作；已开展事故处置应急演练 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 发生突发环境事件后及时进行初报、续报、处理结果报告 | 已建立报告制度 |

5.2环境风险防控与应急措施

表5.2-1  监控预警措施差距分析对比表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 企业现状 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 1、废气排放口已设置采样孔，废气排放口设置监视及关闭设施； 2、雨水系统总排口设置监视设施； 3、项目生产废水不排放； 4、生活污水、雨水、废气排放口设置了相应标识。 | 满足要求 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 1、厂区设置雨污分流系统，配有雨污切换阀； 2、企业初期雨水经雨污切换阀进入污水管道，收集到污水池处理后回用，设置单独初期雨水收集池； 3、雨水排口设置在初期雨水池东侧，雨水排口设置截断装置，设置监视及检测装置； 4、罐区设置围堰； 5、收集池设置排水切换阀，通向污水系统； 6、车间设有排水槽、导流沟，能够有效收集事故废水； 7、生产区事故排水收集系统完善，配置收集措施，并设置污水处理站一座； 8、应急事故池与污水池相连，设有抽水泵； 9、存储区、填埋场内设置远程影像监控系统； 10、前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，确保初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 满足要求 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | 1、危废库房、生产区设置火灾探测器、可燃气体、有毒气体探测器、感烟或感温探测器、水消防系统和干粉灭火器等，构成自动报警监测系统。 2、对预警系统做定期检查，防止泄漏及火灾爆炸事故，减小伴生/次生污染影响。 3、建有周边公众紧急疏散的通讯录和应急预案，并落实到每个责任人。 | 企业生产过程中产生的有毒有害气体经治理达标后对环境的影响较小 |

| 生活污水排口标识牌 | 雨水排口标识牌 |
| --- | --- |
| 雨水排放联锁控制阀 | 雨水排口在线监控房 |

图5.2-1  废水排放口设置情况

| P2排气筒 | P2排气筒标牌 |
| --- | --- |
| P4排气筒 | P4排气筒标牌 |

图5.2-2  废气排放口设置情况

| 危废库内部分区 | 标识牌 |
| --- | --- |
| 有毒气体、可燃气体检测器 | 导流沟 |
| 危废库内应急物资 | 监控设施 |
| 收集池 | 消防砂 |

图5.2-3  危险废物暂存间设置情况

| 初期雨水池 | 应急事故池 |
| --- | --- |

图5.2-4  水环境风险防控措施现场照片

| 1#贮存库可燃气体报警器、硫化氢气体探测器 | 2#贮存库可燃气体报警器、硫化氢气体探测器 |
| --- | --- |
|  | / |
| 3#贮存库可燃气体报警器、硫化氢气体探测器 | / |

图5.2-5  可燃气体报警器、硫化氢气体探测器现场照片

5.3环境应急资源

表5.3-1  环境风险防控工程措施差距分析对比表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 差距性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关风险防控和应急措施 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资和应急装备，种类数量相对齐全，详见3.5章节。 | 企业应急装备和物资定期补充，企业定期委托有资质的监测机构进行监测。 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职人员组成的应急救援队伍，并定期进行培训和演练，详见3.5章节。 | 明确责任岗位，人员变动定期更新。 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已与徐州振丰新型墙体材料有限公司、江苏新测检测科技有限公司签订应急救援协议或互救协议。 | 符合要求 |

5.4历史经验教训总结

企业历史上未发生过突发环境事件。

同类型的企业所发生的突发环境事件主要是火灾、爆炸、中毒以及泄漏等。针对类似事件，企业在安全生产、各个生产环节上均设立相应的措施和配备相应的物资装备，配备专门的人员，确保措施的有效落实。主要采取的防范措施有：

（1）完善生产设备，落实相关的环保措施、风险防范措施、应急救援措施等。落实企业环保安全生产主体责任，严格执行环保安全生产责任制。加强对基层管理人员和操作人员的环保安全培训教育，提高从业人员的素质，牢固树立安全生产观念。同时，落实环保安全生产责任，完善对责任人的监督约束机制。

（2）加强各项作业的环保安全管理。对进入有限作业空间、动火等特种作业要履行审批程序和手续。在生产施工作业开工前，要对制定的环保安全防范措施逐项进行检查确认，确保施工作业场所满足施工作业安全条件、符合施工方案要求时，方可开工作业，并签字备案。

（3）企业内部对工艺、环保安全设施改动等方面严格执行申请、论证及审批等相关程序和制度，落实环保安全生产管理责任；培训职工达到熟练操作程度，加强开车过程的现场管理，平稳生产。

（4）落实环境安全达标建设工作，提高从业人员的应急救援能力。

加强对从业人员特别是生产一线操作人员的应急防护知识培训，大力提高从业人员的应急救援能力。在异常条件下能采取有效的应急救护措施，避免事故损失扩大。

5.5需要整改的项目内容

针对在环境风险防控和应急措施方面排查出的差距，根据其危害性、紧迫性和实施时间的长短分别按短期（3个月以内）、中期（3～6个月）和长期（6个月以上）提出需要整改的内容。

表5.5-1  需整改的短期、中期和长期项目内容一览表

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急装备和物资定期淘汰过期物品，损耗及时补充更新 | 短期 |
| 2 | （1）加强应急物资的检查、补充、更换，确保应急资源充分、可用。 （2）进一步系统化生产现场综合管理、劳动纪律和职工的素质教育。 （3）加强危废及化学品管理，当发生危废及化学品泄漏时应及时响应，采取有效应急措施。 （4）公司应保证“三个一”制度，每年一个文件、每年一次培训、每年一次活动，做好台账记录工作，以保障公司应急演练及培训等准备工作到位。 （5）进一步明确安全生产、环境保护责任制度，健全各项安全环保管理制度、工艺操作规程、安全技术规程和设备维修保养及管理制度。 | 长期 |

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

企业应认真、积极落实《企业现有环境风险防范措施及有效性分析一览表》中各项措施，按照表6-1提出的整改计划进行整改完善。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

对于因外部因素致使企业不能排除或完善的情况，应及时向所在地区级以上人民政府及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

表6-1 整改方案及完成时间一览表

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急装备和物资定期淘汰过期物品，损耗及时补充更新 | 短期 （2023年12月底前） |
| 2 | （1）加强应急物资的检查、补充、更换，确保应急资源充分、可用。 （2）进一步系统化生产现场综合管理、劳动纪律和职工的素质教育。 （3）加强危废及化学品管理，当发生危废及化学品泄漏时应及时响应，采取有效应急措施。 （4）公司应保证“三个一”制度，每年一个文件、每年一次培训、每年一次活动，做好台账记录工作，以保障公司应急演练及培训等准备工作到位。 （5）进一步明确安全生产、环境保护责任制度，健全各项安全环保管理制度、工艺操作规程、安全技术规程和设备维修保养及管理制度。 | 长期 |

7企业突发环境事件风险等级

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。评估程序见图7-1。

图7-1  公司突发环境事件风险等级划分流程示意图

7.1突发大气环境事件风险分级

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法（HJ 941-2018）》，涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组份比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量程动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2，······，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，······，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

当1≤Q＜10，以Q1表示；

当10≤Q＜100，以Q2表示；

当Q≥100，以Q3表示。

企业所涉气的风险物质主要有各原辅料、燃料天然气及危险废物，判定企业涉气风险物质与临界量比值（Q）结果见表7.1-1。

表7.1-1  企业涉气环境风险物质与临界量比值（Q）结果

| 序号 | 化学品名称 | CAS号 | 分布位置 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体危险废物1 | / | 危废贮存库 | 3600 | 50 | 72 |
| 2 | 柴油4 | / | 柴油储罐 | 50 | 2500 | 0.02 |
| 3 | 双氧水 | 7722-84-1 | 污水站 | 20 | / | / |
| 4 | 9%氨水 | / | 焚烧车间 | 0 | / | / |
| 5 | 硫化钠 | 7757-83-7 | 污水站 | 1 | / | / |
| 6 | 亚硫酸氢钠 | 7681-38-1 | 污水站 | 1 | / | / |
| 7 | 30%液碱2 | / | 污水站 | 50 | 100 | 0.5 |
| 8 | 天然气3 | 74-82-8 | 焚烧车间 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 9 | 硫酸亚铁2 | 7782-63-0 | 污水站 | 5 | 100 | 0.05 |
| 10 | 98%硫酸 | 7664-93-9 | 污水站 | 6 | 10 | 0.6 |
| 11 | 磷酸三钠 | 7601-54-9 | 污水站 | 0.1 | / | / |
| 12 | 片碱 | 1310-73-2 | 污水站 | 20 | / | / |
| 13 | 污泥2 | / | 污水站 | 10 | 100 | 0.1 |
| Q值合计 |  |  |  |  |  | 73.32 |
| 备注： 1：参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量计 2：参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的临界量计 3：参照甲烷临界量计 4：参照油类物质临界量计 |  |  |  |  |  |  |

根据表7.1-1，企业涉气风险物质Q值为10≤73.32＜100，以Q2表示。

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.1.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。根据表7.1-2的评估依据，企业生产工艺风险评估总分值为5分。

表7.1-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 | 焚烧处理系统涉及高温工艺，一期1套 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 合计 | / | / | 5 |

注：该项指标分值最高为30分。

7.1.2.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.1-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。根据表7.1-3，企业各项指标合计得分为25分。

表7.1-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或（2）根据实际情况，具备有毒有害气体厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 未设置厂界有毒有害气体泄漏报警装置 | 25 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

7.1.2.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7.1-4划分为4个类型。

表7.1-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

综上可知，企业生产工艺与大气环境风险控制水平总得分为30，生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型为M2。

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.1-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.1-5  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

经调查，企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数约42000人，周边半径500米范围内人口总数约856人，因此可以将企业周边环境风险受体划分为类型2（E2）。

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体 敏感程度（E） | 风险物质数量与临界 量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

企业周边大气环境风险受体敏感程度为类型2（E2）、涉气风险物质数量与临界量比值Q为73.938、生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M2。企业突发大气环境事件风险等级确定为较大环境风险等级。

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

综上，企业突发大气环境事件风险等级表征为“较大-大气（Q2-M2-E2）”。

7.2突发水环境事件风险分级

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法（HJ 941-2018）》，涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯、砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算结果见表7.2-1。

表7.2-1  企业涉水环境风险物质与临界量比值（Q）结果

| 序号 | 化学品名称 | CAS号 | 分布位置 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体危险废物1 | / | 危废贮存库 | 3600 | 50 | 72 |
| 2 | 柴油4 | / | 柴油储罐 | 50 | 2500 | 0.02 |
| 3 | 双氧水 | 7722-84-1 | 污水站 | 20 | / | / |
| 4 | 9%氨水 | / | 焚烧车间 | 0 | / | / |
| 5 | 硫化钠 | 7757-83-7 | 污水站 | 1 | / | / |
| 6 | 亚硫酸氢钠 | 7681-38-1 | 污水站 | 1 | / | / |
| 7 | 30%液碱2 | / | 污水站 | 50 | 100 | 0.5 |
| 8 | 天然气3 | 74-82-8 | 焚烧车间 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 9 | 硫酸亚铁2 | 7782-63-0 | 污水站 | 5 | 100 | 0.05 |
| 10 | 98%硫酸 | 7664-93-9 | 污水站 | 6 | 10 | 0.6 |
| 11 | 磷酸三钠 | 7601-54-9 | 污水站 | 0.1 | / | / |
| 12 | 片碱 | 1310-73-2 | 污水站 | 20 | / | / |
| 13 | 污泥2 | / | 污水站 | 10 | 100 | 0.1 |
| Q值合计 |  |  |  |  |  | 73.32 |
| 备注： 1：参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量计 2：参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的临界量计 3：参照甲烷临界量计 4：参照油类物质临界量计 |  |  |  |  |  |  |

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

7.2.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。根据表7.2-2的评估依据，企业生产工艺风险评估总分值为5分。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 | 焚烧处理系统涉及高温工艺，一期1套 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 合计 | / | / | 5 |

注：该项指标分值最高为30分。

7.2.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业环境风险防控与应急措施情况按照表7.2-3评估。若企业具有一套收集措施，兼具或部分兼具收集泄漏物、受污染的清净下水、雨水、消防水功能，应按表7.2-3对照相应功能要求分别评分。

表7.2-3  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 评估值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 8 | 罐区设置有围堰，未设置排水切换阀 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 | 1、企业设有2200m3事故应急池，以及处理能力为250t/d的污水站； 2、事故池在日常状态下保持空置，保持足够事故排水缓冲容量； 3、自建管线将事故废水送至企业废水处理站处理。 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净下水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 | 生产过程中不涉及清下水。 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 0 | 雨水排口设置监视设施 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 0 | 1、企业设有2200m3事故应急池，消防水进入应急池暂存后排入企业自建的污水处理站； 2、污水处理站回用水口设置采样点，未处理达标废水重新送污水处理站处理； 3、废水回用口设有关闭阀门以及监视设施，由专人负责管理。 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 6 | 企业生活污水排入市政污水管网，进入顺河镇污水处理厂集中处理；其他废水厂区污水站处理后回用至生产。 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 | 企业有设置危废间，危废收集处置设施完善。 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 | 企业未发生过突发水环境事件 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | 14 | / |

注*：根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定对应急事故池容积进行合理性判断：

事故池参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算：

事故池容量V总=(V1+ V2- V3)+ V4+ V5

V1：事故一个罐或一个装置物料，企业柴油储罐30m3。

V2：事故地储罐或消防水量，消防水量为室内50L/ s，室外15L/s，消防用水延续时间按2h 计算，V2=468m3

V3：事故时可以传输到其他存储或处理设施的物料量，0。

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=181.54m3（包括高盐废水和低盐废水）。

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量

V5：企业设置专用初期雨水池，为2200m3，可容纳产生的初期雨水，因此不进入事故水池。

事故池容量：V总=(V1+ V2- V3)+ V4+ V5=30+468-0+181.54+0=679.54m3

企业设置有一个有效容积2200m3的应急事故池，容量大于本企业事故废水产生量（679.54m3），满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

7.2.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7.2-4划分为4个类型。

表7.2-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

综上可知，企业生产工艺与水环境风险控制水平总得分为19，生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M1。

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体7敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.2-5。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2 和类型3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-5  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

经调查，企业雨水、清净废水、污水排口下游10公里范围内不涉及E1、E2中的风险受体。根据表7.2-5中企业周边环境风险受体情况划分可知，公司水环境风险受体类型为类型3（E3）。

7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发水环境事件风险等级。

表7.2-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

企业周边水环境风险受体敏感程度为类型3（E3）、涉水风险物质数量与临界量比值Q为73.32、生产工艺过程与水环境风险控制水平为M1。综上，企业突发水环境事件风险等级评为一般环境风险等级。

7.2.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”；

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”；

综上，企业突发水环境事件风险等级表征为“一般-水（Q2-M1-E3）”。

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据突发大气环境事件风险等级确定结果和突发水环境事件风险等级确定结果，企业综合环境风险等级的判定均为较大环境风险等级。

7.3.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

弘德环保近三年未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，故无需上调一级。

7.3.3风险等级表征

弘德环保同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为较大[较大-大气（Q2-M2-E2）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

8附则

8.1名字术语与定义

（1）突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境风险：发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质及临界量：指本指南附录B规定的某种（类）化学物质及其数量。

（4）环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

（5）环境风险受体：突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

（6）清净下水：装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

（7）事故排水：事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

8.2更新

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定企业环境风险等级，编制或修订企业的环境风险评估报告：

（1）未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

（2）涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

（3）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（4）有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

附件一：环评批复

附件二：危废委外处置合同

# 附件三：营业执照